NVIDIA NETWORKING · TECHNICAL GUIDE

ConnectX-6 网卡

RoCEv2 拥塞控制与 PFC 流控

实施指南

基于 NVIDIA 官方文档的 DCQCN / ECN / PFC 设计、配置、验证与运维

17 份 NVIDIA 官方文档 · DCQCN / ECN / PFC · 含命令、验收与排障

适用对象

网络架构师、RDMA / RoCE 运维工程师、AI/HPC 集群交付与测试人员

适用型号

ConnectX-6 EN / ConnectX-6 VPI 的 Ethernet 模式；ConnectX-6 Dx/Lx 请按对应固件文档复核参数

| 版本 v1.0 | 日期 2026-10-25 | 文档状态 技术整理稿 · 实施前按环境复核 |
| --- | --- | --- |

本文件为公开 NVIDIA 文档的工程整理，不替代 NVIDIA 官方技术支持或现场验证。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | ConnectX-6 网卡 RoCEv2 拥塞控制与 PFC 流控实施指南 |
| 副标题 | 基于 NVIDIA 官方文档的 DCQCN / ECN / PFC 设计、配置、验证与运维 |
| 版本 / 日期 | v1.0 / 2026-10-25 |
| 证据基线 | 17 份 NVIDIA 官方文档（详见附录 D），访问日期 2026-10-25 |
| 适用范围 | ConnectX-6 Ethernet / RoCEv2；Linux 主机；NVIDIA Onyx 或 Cumulus Linux 交换机示例 |
| 不适用范围 | InfiniBand 模式的 credit/IB CC；Windows/WinOF-2 的注册表配置；非 NVIDIA 交换机的厂商私有实现 |
| 维护建议 | 每季度或固件/驱动升级后复核一次；参数与默认值以设备 query 输出为准 |

## 阅读说明与证据等级

本文把“官方事实”“官方默认/示例”“工程建议”分开写。正文中的 [S1]–[S17] 对应附录 D 的 NVIDIA 官方文档；没有引用的操作性建议，均明确标注为“工程建议”，代表基于机制的落地方法，不是 NVIDIA 强制规范。

| 等级 | 含义 | 在本文中的标记 |
| --- | --- | --- |
| 官方事实 | 可直接在 NVIDIA 文档中找到原文的能力、协议行为、限制条件。 | 文中以 [S#] 标注 |
| 官方默认/示例 | NVIDIA 产品文档给出的默认值、示例配置或参考拓扑；会随版本/平台变化。 | 文中写“默认/示例”，并提示复核 |
| 工程建议 | 为实现可运维、可验证的部署而给出的做法；不是协议强制。 | 文中写“建议/应/不要”，并解释依据 |
| 工程公式 | 用于量级校验的推导公式，不能替代厂商缓冲计算。 | 文中明确标注“工程校验” |

## 目录

| 章 | 内容 | 章 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行摘要 | 9 | 验证、验收与性能测试 |
| 2 | 范围、术语与证据方法 | 10 | 运维监控、故障排查与应急 |
| 3 | CX6 的能力边界与机制定位 | 11 | 风险、限制与回滚 |
| 4 | RoCEv2 拥塞控制：ECN 与 DCQCN | 12 | 结论与检查清单 |
| 5 | DCQCN 参数、默认值与调优 | A | 附录 A 命令速查 |
| 6 | PFC 流控：原理、缓冲与阈值 | B | 附录 B DCQCN 参数总表 |
| 7 | 端到端设计：优先级、PFC 域与 ECN 域 | C | 附录 C 官方原文证据摘录 |
| 8 | 实施步骤：从基线到上线 | D | 附录 D 参考文档与链接 |

如何使用本文 第一次部署：按第 3→7 章做设计，再按第 8 章实施，最后按第 9 章验收。已经在线运行的集群：直接看第 5、6、10 章的调优与排障。需要给评审/审计看依据：看第 2 章的证据方法、附录 C 的原文摘录和附录 D 的链接。

# 1  执行摘要

这份文档回答三个问题：ConnectX-6 上的 RoCEv2 拥塞控制与 PFC 分别是什么、应该如何端到端配置、上线后如何证明它真的生效。结论建立在 NVIDIA 公开文档之上；凡是超出文档原文的工程做法，文中都会明确标注。

## 1.1  结论先行

| 结论 | 要点 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| PFC 与 DCQCN 不是替代关系 | PFC 是逐跳、逐优先级的链路反压；DCQCN 是端到端、基于 ECN/CNP 的速率控制。前者防瞬时溢出，后者防持续拥塞。 | [S3][S5][S8] |
| RoCEv2 有两条合法路线 | Lossless：PFC + ECN/DCQCN；Lossy：只靠 ECN/DCQCN + 传输层重传。选哪条由业务对丢包/时延的容忍度决定。 | [S10][S13] |
| NVIDIA 常见默认值不是协议强制值 | RoCE 常用 priority 3 / DSCP 26，CNP 常用 DSCP 48 / PCP 6；Onyx 默认 ECN 150–1500，Cumulus 默认 150 KB–1.5 MB。数值必须端到端一致，不能只看单台设备。 | [S6][S10][S12][S13] |
| PFC 的成败在缓冲与水线 | Xoff 之前要有足够 headroom 吸收在途报文；cable length、MTU、速率、Xoff/Xon 任一错配，都会表现为“配了 PFC 仍然丢包”或“PFC 频繁触发”。 | [S9][S12] |
| CNP 必须被优先转发 | 接收端网卡生成 CNP 回送源端；CNP 被丢、被 pause、或被排到数据后面，DCQCN 就会失效或过冲。 | [S5][S6][S10] |
| 持久化要单独设计 | mlxconfig 的固件参数可跨重启保留；PFC/trust/ECN sysfs 等运行时配置通常需要在每次启动后重新应用。 | [S14][S15] |

## 1.2  推荐实施路线

1. 定模式：业务能否容忍重传/乱序？不能 → lossless（PFC+ECN）；能 → lossy（ECN）；只在边缘吸收微突发 → semi-lossless。

2. 定优先级：RoCE 数据、CNP、普通流量分开；把 RoCE 放到独立 lossless priority，CNP 放 strict priority。

3. 定基线：记录固件/驱动、`mlxconfig query`、`mlnx_qos`、交换机 `show roce` 和关键计数器。

4. 先固件、再交换机、后主机：固件参数（CC 优先级、CNP DSCP/PCP）需要重启；交换机与主机运行时配置在维护窗口内落地。

5. 用 incast 验收：单流只能证明“能跑”，多打一才能证明 PFC/ECN 真正工作。

6. 把配置做成启动项：PFC、trust、ECN、sysfs 参数纳入 systemd/Ansible/Network Operator，重启后自动复核。

## 1.3  三条红线

不要做的事 ① 不要只在一端开 PFC；② 不要把 RoCE 和普通 TCP 放在同一个 lossless priority；③ 不要在未确认 CNP 优先级和 ECN 阈值前，靠调大 PFC Xoff 硬扛拥塞。前两条会造成“看似 lossless、实际丢包/风暴”，第三条会把拥塞变成大面积反压。

• 不要用 PFC 代替带宽规划：PFC 只能把压力反压回上游，不能创造带宽。

• 不要把 Onyx 的 150/1500 直接当成字节数，也不要把 Cumulus 的 150000/1500000 直接套到所有平台；先确认单位和 TC。

• 不要在生产窗口直接改 `LINK_TYPE`、RoCE 模式或 `mlxconfig` 后不重启；这些操作可能中断业务。

• 不要忽略 `tx_pause_storm_*`、`no-buffer-discard`、`out_of_sequence` 这些“已经在报警”的信号。

## 1.4  适用读者与阅读路径

| 角色 | 优先阅读 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 网络架构师 | 第 3、6、7 章 | 确定 lossless/lossy、优先级、PFC 域与缓冲策略 |
| 交付/实施工程师 | 第 8、9 章 + 附录 A | 按步骤配置、验收、留档 |
| 运维/SRE | 第 5、10、11 章 | 监控、排障、变更与回滚 |
| 评审/审计 | 第 2 章 + 附录 C/D | 核对每条结论的官方依据 |

# 2  范围、术语与证据方法

本文讨论的是 Ethernet 模式下的 RoCEv2。ConnectX-6 也支持 InfiniBand；IB 使用基于信用的链路流控和 IB 拥塞控制，不使用 Ethernet PFC/ECN。把本文的 PFC 命令套到 IB 端口上，不会得到预期的 lossless 行为。

## 2.1  适用范围

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用 | ConnectX-6 EN / VPI 的 Ethernet 模式；RoCEv1/v2 的 Ethernet 承载；Linux OFED/DOCA-OFED；NVIDIA Onyx / Cumulus Linux 的 RoCE 配置示例。 |
| 可参考 | ConnectX-6 Dx / Lx 的同类机制；但本文的型号能力与默认值证据主要来自 ConnectX-6 文档，使用前必须用对应型号的固件文档复核。 |
| 不适用 | InfiniBand credit/IB CC；Windows/WinOF-2 注册表；非 NVIDIA 交换机的私有 PFC/ECN 实现；应用层拥塞控制（如 TCP BBR）。 |
| 必须复核 | 固件版本、驱动版本、交换机 NOS 版本、端口速率、MTU、线缆长度、是否启用 DCBX、是否 SR-IOV。 |

## 2.2  术语表

| 术语 | 含义 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| PFC | Priority Flow Control，IEEE 802.1Qbb；按 802.1p 优先级独立暂停/恢复的链路流控。 | [S3][S8] |
| ECN | Explicit Congestion Notification，RFC 3168；用 IP 头 2 bit 标记拥塞，不丢包。 | [S4][S10] |
| CNP | Congestion Notification Packet；接收端看到 CE 标记后回送源端的拥塞通知报文。 | [S5] |
| DCQCN | Data Center Quantized Congestion Notification；NVIDIA 网卡上的 ECN 闭环速率控制算法。 | [S5][S7] |
| CP | Congestion Point，通常是以太网交换机 Egress 队列。 | [S5] |
| NP | Notification Point，接收端网卡；生成 CNP。 | [S5] |
| RP | Reaction Point，发送端网卡；按 CNP 调整 QP 速率。 | [S5] |
| Kmin / Kmax / Pmax | ECN 标记的起始阈值、全标记阈值、最大标记概率。 | [S5] |
| Xoff / Xon | PFC 的暂停/恢复水线；Xoff 触发 Pause，Xon 停止 Pause。 | [S8][S9] |
| Headroom | 为 Xoff 之后仍在链路上的报文预留的入口缓冲。 | [S9][S12] |
| PG / TC / SP | Priority Group / Traffic Class / Switch Priority；分别对应入口缓冲组、出口队列、交换机内部优先级。 | [S9] |
| DSCP / PCP | IP 头优先级 / VLAN 标签优先级；L3 与 L2 两种标记方式。 | [S2][S17] |
| DCBX | Data Center Bridging Exchange；用 LLDP 把 PFC/ETS 配置从交换机下发到主机。 | [S2][S3] |
| BDP | Bandwidth-Delay Product，带宽时延积；headroom 估算的核心量。 | 工程定义 |
| HOL | Head-of-Line blocking，队头阻塞；同一优先级内的一条慢流会挡住后续报文。 | 工程定义 |
| PFC storm | 暂停帧沿路径扩散、缓冲区连锁占满，导致大面积停传。 | [S8] |

## 2.3  证据方法

本文只把 NVIDIA 官方文档作为“事实”来源，优先使用产品手册、MLNX_OFED/DOCA 文档、Onyx/Cumulus 用户手册和 MFT 文档。厂商博客、第三方文章只在明显标注时作为背景，不作为参数默认值或命令语义的依据。

| 来源组 | 用于本文的内容 | 文档类型 |
| --- | --- | --- |
| S1–S4 | 网卡能力、主机 QoS/PFC/ECN 配置 | 产品手册 + OFED 用户手册 |
| S5–S7 | DCQCN 算法、参数、CC 基础设施 | DOCA 文档 |
| S8–S11, S17 | 交换机 PFC/缓冲/RoCE 行为与默认值 | Onyx 用户手册 |
| S12–S13 | 交换机 RoCE 默认配置、PFC watchdog、ECN | Cumulus Linux 用户手册 |
| S14–S16 | 固件配置、Network Operator 自动化、计数器路径 | MFT / Network Operator / DOCA 文档 |

所有链接在 2026-10-25 访问。NVIDIA 文档可能要求登录企业支持账号；本文引用的页面均为公开可访问页面。

## 2.4  版本基线

| 层 | 本文基线 | 复核方法 |
| --- | --- | --- |
| 网卡 | ConnectX-6 EN/VPI（Ethernet 模式） | 以 `mlxconfig query`、`ethtool -i`、PSID 为准 |
| 主机软件 | MLNX_OFED 24.10-2.1.8 LTS 或 DOCA-OFED 对应版本 | 命令语义以本机 `--help` 为准 |
| 固件工具 | MFT 4.36.0 | mlxconfig 需要 mst driver |
| 交换机示例 | Onyx 3.10.4800；Cumulus Linux 5.15 | 不同 NOS 命令不同，不要混用 |
| 文档日期 | 2026-10-25 | 升级后重新核对默认值 |

## 2.5  三个容易混淆的概念

| 概念 | 是什么 | 与本文的关系 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| QCN（802.1Qau） | Layer 2 拥塞通知，使用 CNM；CX6 手册列有该能力。 | 不是 RoCEv2 的 DCQCN；不要用 QCN 的配置思路替代 ECN/CNP。 | [S1][S5] |
| DCQCN | Layer 3 ECN + CNP 的端到端速率控制；NVIDIA 网卡硬件实现。 | RoCEv2 的主流 CC；依赖交换机 ECN 标记和 CNP 优先转发。 | [S5][S7] |
| PFC | Layer 2 逐跳、逐优先级的暂停/恢复。 | 不是拥塞控制；不降低发送速率，只把压力反压回上游。 | [S8] |
| IB CC | InfiniBand 的 credit/拥塞控制。 | 与 Ethernet PFC/ECN 不同栈；VPI 端口切到 IB 后不要套用本文。 | 工程边界 |

# 3  CX6 的能力边界与机制定位

ConnectX-6 是双端口 200Gb/s 级别的 VPI/以太网卡。就本文主题而言，关键不是峰值带宽，而是它同时具备 PFC、ECN、DCQCN 和 QoS 映射能力，并且这些能力分别落在不同的硬件/协议层。

## 3.1  CX6 与本文相关的能力

| 能力 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 以太网速率 | 1/10/25/40/50/100/200 Gb/s；双端口 QSFP56（具体型号而异） | [S1] |
| PFC | IEEE 802.1Qbb，按优先级暂停/恢复 | [S1] |
| QCN | IEEE 802.1Qau，Layer 2 拥塞通知（注意不是 DCQCN） | [S1] |
| ETS / QoS | IEEE 802.1Qaz；端口级 QoS、优先级映射 | [S1] |
| RoCE | IBTA RDMA over Converged Ethernet；支持 L2/L3；利用 DCB 与高级拥塞控制硬件 | [S1] |
| ECN / DCQCN | RoCEv2 的 ECN 标记、CNP 生成/处理、RP 速率调整由网卡硬件参与 | [S4][S5] |
| VPI | 同一卡可配置 IB 或 Ethernet；端口模式由 `LINK_TYPE_Px` 决定 | [S1] |
| 管理 | BMC、MCTP、NC-SI 等（与本文无直接关系） | [S1] |

型号边界 本文的默认值证据来自 ConnectX-6 EN/VPI 文档。ConnectX-6 Dx/Lx 的 PFC/ECN 机制同属 Ethernet 范畴，但固件参数名、默认值和特性集合可能不同；不要因为“都是 CX6”就直接复制 `mlxconfig` 值。先用 `mlxconfig query` 和对应型号的 release notes 核对。

## 3.2  一张图看清三个平面

图 1  RoCEv2 中 DCQCN 三角色与 PFC 逐跳反压的关系（根据 [S5][S8][S10] 绘制，概念图非按比例）

这张图要表达的不是“PFC 和 DCQCN 一起工作”这么简单，而是三个不同的平面：

| 平面 | 载体 | 方向 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据平面 | RoCEv2 数据报文 | 源端 QP → 交换机 Egress → 目的端 QP | 受 PFC 暂停、受 ECN 标记 |
| 控制平面 | CNP 反馈 | 目的端 NP → 源端 RP | 必须低时延、strict priority、不能被 PFC 误伤 |
| 流控平面 | PFC Pause/Xon | 每一跳的接收侧 → 发送侧 | 逐跳、逐优先级、不跨路由域提供端到端语义 |

## 3.3  PFC 不是拥塞控制

这是全文最重要的一句话。PFC 做的是“我这家门口堵了，你先别发”；它不告诉发送端“应该降到多少”，也不感知整条路径的拥塞。DCQCN 做的是“路径上有拥塞，按 QP 把速率降下来”，它通过 ECN 标记和 CNP 形成闭环。两者解决的是不同时间尺度的问题。

| 维度 | PFC | DCQCN / ECN |
| --- | --- | --- |
| 作用范围 | 逐跳链路（L2） | 端到端路径（L3） |
| 触发信号 | 接收侧入口缓冲超过 Xoff | 交换机 Egress 队列超过 Kmin，标记 CE |
| 反馈方式 | Pause 帧 / Xon 帧 | CNP 回送源端 |
| 执行者 | 链路两端 MAC/交换芯片 | 发送端网卡 RP 的限速器 |
| 时间尺度 | 微秒级、瞬时 | 数十微秒到毫秒级、持续 |
| 主要风险 | 反压扩散、PFC storm、HOL | 阈值/参数不当导致降速过度或不足 |

Lossless 不等于零丢包 NVIDIA Onyx 文档明确写道：lossless 并不意味着报文绝对不会丢失。PFC 只能降低入口缓冲溢出的概率；如果 headroom 不足、线缆长度配置错误、PFC 被绕过或发生风暴，仍然会丢包。不要把“开了 PFC”当成丢包问题的终点。

## 3.4  RoCEv1、RoCEv2 与 IB 的区别

• RoCEv2：IB 传输层跑在 UDP/IP 上（UDP 4791），可路由；本文的 ECN/DCQCN 讨论以 RoCEv2 为主。[S13]

• RoCEv1：IB 传输层直接跑在 Ethernet 上，Layer 2、不可路由；PFC 仍可用于保证 lossless，但 DCQCN 的 ECN/CNP 机制按 RoCEv2 实现来讨论。[S4][S10]

• IB：使用基于信用的链路流控和 IB 拥塞控制；没有 Ethernet PFC，也不使用本文的 ECN/DCQCN 参数。VPI 卡切到 IB 后，必须按 IB 文档配置。

• QCN：CX6 支持 802.1Qau，但它使用 Layer 2 CNM，不是 RoCEv2 的 CNP；不要把 QCN 的调参当成 DCQCN 调参。[S1][S5]

# 4  RoCEv2 拥塞控制：ECN 与 DCQCN

RoCEv2 的拥塞控制不是交换机单独完成的。交换机负责“看见拥塞并标记”，接收端网卡负责“把标记变成 CNP”，发送端网卡负责“按 CNP 降速/恢复”。这三段合起来才是 DCQCN。

## 4.1  ECN 的两个比特与三种角色

ECN 是 IP 协议的扩展，用 Traffic Class 字段中的 2 bit 表示拥塞状态；NVIDIA 的这段实现针对 RoCEv2。它要求路径上所有节点（主机、路由器、交换机）都支持 ECN，否则标记无法端到端传递。[S4]

| ECN 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 00 | Not-ECT | 不支持 ECN 的流量；拥塞时只能丢弃。 |
| 01 | ECT(1) | 支持 ECN；可被交换机标记为 CE。 |
| 10 | ECT(0) | 支持 ECN；可被交换机标记为 CE。 |
| 11 | CE | 已遇到拥塞；接收端看到后生成 CNP。 |

交换机在 Egress 队列上做标记：队列长度超过 Kmin 后，按概率把 ECT 包改成 CE；到 Kmax 时标记概率达到 Pmax。Cumulus 的默认 RoCE profile 把 Pmax 设为 100%，即在 Kmax 时所有 ECN-capable 包都被标记。标记本身不丢包，但如果拥塞继续，缓冲区最终仍会满，后续报文仍可能被丢弃。[S5][S12]

## 4.2  DCQCN 的闭环

1. CP（交换机）：监控 Egress 队列，按 Kmin/Kmax/Pmax 对经过的 RoCEv2 报文做 CE 标记。[S5]

2. NP（接收端网卡）：收到 CE 标记的报文后，由硬件生成 CNP，按 QP 标识回送给发送端；不需要主机 CPU 参与。[S5]

3. RP（发送端网卡）：收到 CNP 后更新 α，按 α 和 RPG_GD 做乘法降速；没有 CNP 时按定时器/字节计数器逐步恢复。[S5]

4. 闭环稳定：降速后队列下降 → 交换机停止标记 → CNP 减少 → RP 逐步升速；如果再次拥塞，循环重复。

注意 CNP 是“按流/QP”反馈的：一个 QP 拥塞，不会让同一网卡上的所有 QP 一起降速。这是 DCQCN 相对全局 pause 的关键优势，也是它必须和 PFC 分开理解的原因。[S5]

## 4.3  拥塞点：交换机如何标记

DCQCN 的拥塞点通常是交换机 Egress 队列。队列超过 Kmin 后，标记概率线性上升；到 Kmax 达到 Pmax。Kmin 太低会过早降速、吞吐受损；Kmin 太高会让缓冲先被填满，PFC 甚至丢包先发生。Kmax 与 Kmin 的间隔决定标记的“渐进程度”。[S5]

单位陷阱 Onyx 的 `show roce` 默认显示 `Min : 150 / Max : 1500`；Cumulus 的默认 RoCE profile 写的是 150000 / 1500000 字节。两者不是同一套显示单位，不能把 150 直接当字节，也不能把 150000 直接套到 Onyx。配置前先确认 NOS、ASIC、TC 和单位。

NVIDIA 的 Onyx RoCE lossless 默认还把 CNP 放到 TC6 strict、RoCE 数据放 TC3 WRR 50%、其他流量放 TC0 WRR 50%。这是一套“让 CNP 先走”的默认调度，不是所有厂商都必须照搬的固定值。[S10][S11]

## 4.4  通知点：CNP 如何回送

NP 是接收端网卡。它看到 CE 标记后生成 CNP，CNP 里带有目标 QP，源/目的 IP 与数据流相反。CNP 默认使用 DSCP 48、PCP 6；NVIDIA 文档给的 `MIN_TIME_BETWEEN_CNPS` 默认是 4 µs，用来限制 CNP 的发送频率。[S5][S6]

• CNP 必须走低时延路径。Onyx 默认把它放 TC6 strict；如果 CNP 被排到数据后面，RP 的降速会晚一个队列周期。

• CNP 不应该被 PFC 暂停。NVIDIA 默认只对 RoCE priority 3 开 PFC，CNP 在 priority 6；把 CNP 放进 lossless priority 会引入不必要的反压风险。

• CNP 的 DSCP/PCP 必须与交换机信任模式和映射一致。DSCP 48 在默认映射里落到 SP6；如果你的 fabric 改过映射，需要同步修改 `CNP_DSCP`/`CNP_802P_PRIO`。

## 4.5  反应点：α、降速与恢复

RP 用 α 表示近期拥塞程度（0–1）。每个 `DCE_TCP_RTT` 周期更新一次：收到 CNP 时 α 向 1 靠近，没有 CNP 时 α 衰减。α 越大，单次降速越多。下面的公式按 NVIDIA 文档的参数语义整理；`g = DCE_TCP_G / 1024`。

收到 CNP: alpha <- (1 - g) * alpha + g 未收到 CNP: alpha <- (1 - g) * alpha 降速: CurrentRate <- CurrentRate * (1 - alpha / 2^RPG_GD) 恢复: CurrentRate <- (CurrentRate + TargetRate) / 2 TargetRate <- TargetRate + AI (Additive Increase) TargetRate <- TargetRate + HAI (Hyper Increase)

默认 `DCE_TCP_G=1019`（约 0.995）、`RPG_GD=11`。按公式直算，α=1 时单次降速比例约为 1/2048；这不是“一次 CNP 就砍一半”，而是依赖持续的 CNP 和 4 µs 的监控窗口小步快跑。把 `RPG_GD` 调小会让分母变小、单次降速更狠；调大则更温和。[S6]

| 阶段 | 进入条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Fast Recovery | 当前速率低于 TargetRate，且没有 CNP | 向 TargetRate 快速靠拢（通常取当前与目标的平均） |
| Additive Increase (AI) | 定时器或字节计数器连续触发达到 `RPG_THRESHOLD` | TargetRate 按 `RPG_AI_RATE` 增加，谨慎探测 |
| Hyper Increase (HAI) | 定时器和字节计数器都达到阈值，路径持续无拥塞 | TargetRate 按 `RPG_HAI_RATE` 增加，快速 reclaim 带宽 |

`CLAMP_TGT_RATE` 控制连续 CNP 期间 TargetRate 是否每次都被拉低；默认关闭。它影响的是恢复速度，不是单次降速幅度。不要在没搞清恢复行为前同时改 `CLAMP_TGT_RATE` 和 `RPG_GD`。[S6]

## 4.6  默认参数速览

| 参数 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ROCE_CC_PRIO_MASK | Enable（所有优先级） | 按优先级启用 DCQCN；255 表示 8 个优先级全开 |
| DCE_TCP_G / dce_tcp_g | 1019 | α 更新权重（10 bit 定点） |
| DCE_TCP_RTT / dce_tcp_rtt | 1 µs | α 更新周期 |
| RPG_GD / rpg_gd | 11 | 降速指数；越小越狠 |
| RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD | 4 µs | CNP 观察窗口 |
| RPG_TIME_RESET | 300 µs | 升速定时器 |
| RPG_BYTE_RESET | 32767 × 64 B ≈ 2 MB | 升速字节计数器 |
| RPG_AI_RATE / RPG_HAI_RATE | 5 / 50 Mb/s | AI / HAI 步长 |
| RPG_MIN_RATE | 1 Mb/s | QP 最低速率 |
| CNP_DSCP / CNP_802P_PRIO | 48 / 6 | CNP 的 DSCP / PCP |
| MIN_TIME_BETWEEN_CNPS | 4 µs | CNP 最小间隔 |

## 4.7  DCQCN 做不到什么

• 不能创造带宽：持续超配、严重 incast、慢接收端，靠调 ECN 阈值解决不了。

• 不能替代 PFC：如果业务要求零丢包，ECN 只能降低概率，最终仍需入口缓冲/PFC 兜底。

• 不能感知非 ECN 设备：路径上有一个不标记 ECN 的瓶颈，DCQCN 就看不到它。[S4]

• 不能修复 CNP 丢失：CNP 被丢、被 pause、被错误映射，RP 会误以为“路径不拥塞”。

• 不能跨 QP 公平：DCQCN 按 QP 反馈；大量 QP 的公平性还取决于交换机队列和端点实现。

# 5  DCQCN 参数、默认值与调优

这一章把“可以调什么”与“先调什么”分开。NVIDIA 的默认值是为通用场景选的，不是为你的 incast 模式选的；但默认值也是最安全的起点。除非有明确的计数器证据，否则不要一上来就改 α 或 RPG_GD。

## 5.1  参数总表

| 参数 | 默认 | 作用 | 调整影响 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROCE_CC_PRIO_MASK | Enable | 按优先级启用 DCQCN。255 = 所有 8 个优先级；只开 priority 3 时按位掩码为 8（bit3）。 | 写成 0 会关闭该优先级 CC；按端口命名时用 `_P1/_P2`。 |
| DCE_TCP_G / dce_tcp_g | 1019 | α 的 EWMA 权重；10 bit 定点，1019/1024≈0.995。 | 改变 α 的收敛速度；不要和 RPG_GD 同时调。 |
| DCE_TCP_RTT / dce_tcp_rtt | 1 µs | α 更新周期。 | 调大更平滑但反应慢；调小更敏感但可能抖动。 |
| INITIAL_ALPHA_VALUE | 1023 | 第一次收到 CNP 时的 α 初值。 | 调低会减弱首次降速；通常保持默认。 |
| RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP | 0 | 首个 CNP 是否强制设定一个速率；0 表示不强制。 | 非 0 会在首 CNP 直接跳到指定 Mb/s，风险高。 |
| RPG_MIN_DEC_FAC | 50% | 单次降速的最大比例。 | 调低更温和；调高更激进。 |
| RPG_MIN_RATE | 1 Mb/s | QP 最低速率。 | 调高避免饿死但可能降不下来；调低可能长时间低吞吐。 |
| RPG_GD | 11 | 降速公式的指数；越小降速越狠。 | 优先保持默认；确需调整时每次只动 1。 |
| RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD | 4 µs | 两次降速之间的观察窗口。 | 调大更平滑但反应慢；调小可能过度反应。 |
| CLAMP_TGT_RATE | Disable | 控制连续 CNP 时 TargetRate 的更新方式。 | 影响恢复速度；与 `CLAMP_TGT_RATE_AFTER_TIME_INC` 相关，需查本机。 |
| RPG_TIME_RESET | 300 µs | 升速定时器。 | 调小恢复更快但更易再次拥塞；调大恢复慢。 |
| RPG_BYTE_RESET | 32767（64 B 单位，约 2 MB） | 升速字节计数器。 | 调小恢复更快；调大对大流更保守。 |
| RPG_THRESHOLD | 1 | 进入 AI/HAI 前需要的连续触发次数。 | 调大更保守；默认 1 已很激进。 |
| RPG_AI_RATE | 5 Mb/s | AI 阶段每次增加的 TargetRate。 | 调大恢复快但可能过冲；调小恢复慢。 |
| RPG_HAI_RATE | 50 Mb/s | HAI 阶段每次增加的 TargetRate。 | 调大快速 reclaim 但易造成突发；调小更平滑。 |
| CNP_DSCP | 48 | CNP 的 IP DSCP。 | 必须与交换机 trust/映射一致；默认映射到 SP6。 |
| CNP_802P_PRIO | 6 | CNP 的 VLAN PCP。 | L2 trust 时使用；与 DSCP 同时配置可避免模式切换出错。 |
| MIN_TIME_BETWEEN_CNPS | 4 µs | CNP 最小发送间隔。 | 调大减少 CNP 开销但反应慢；调小更敏感但增加控制面压力。 |

默认值来自 DOCA 3.5 文档，适用 ConnectX-4 及以后；不同固件/驱动可能显示不同默认值。调参前先用 `cat /sys/class/net/<if>/ecn/roce_rp/params/<param>` 或 `mlxconfig query` 读取本机实际值。[S6]

## 5.2  如何读写 ECN 参数

MLNX_OFED 把 RoCEv2 ECN 的 RP/NP 配置放在 sysfs 下，按设备、端口、优先级组织。启用某个优先级后，才能读写该优先级的参数。[S4]

IF=ens1f0np0 P=3 # 1) 启用该优先级的 NP / RP（两端都建议启用，因为两端都可能收发） echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P # 2) 确认启用状态 cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P # 3) 读取参数（不要盲目写） cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/rpg_gd cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/rpg_ai_rate cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/params/cnp_dscp # 4) 仅在明确需要时写入；写前记录原值 # echo 11 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/rpg_gd

sysfs 不是持久化配置 ECN 的 enable 和 params 通常在驱动重载/重启后回到默认；必须纳入启动脚本或配置管理。写入前先备份原值，写入后用 `cat` 复核。

## 5.3  调优顺序

1. 先看交换机：确认 ECN 在正确的 TC 上启用、Kmin/Kmax/Pmax 合理、CNP 走 strict。多数“DCQCN 不工作”其实是交换机没标记或 CNP 没被优先转发。

2. 再看 NP：确认接收端 ECN enable、CNP 生成计数在增长、CNP DSCP/PCP 与交换机映射一致。

3. 再看 RP：确认发送端 ECN enable、`ROCE_CC_PRIO_MASK` 覆盖了 RoCE priority、CNP 能被收到。

4. 最后才动 α/速率参数：先调交换机阈值，再调 RP 的 AI/HAI 或 RPG_GD；一次只动一个变量。

5. 用 incast 验证：单流不会触发持续 ECN；至少 4:1、8:1 的多打一，才能看到 CNP 和降速。

6. 保留基线：记录调参前后的吞吐、P99 时延、ECN 标记率、PFC pause、`out_of_sequence`。

## 5.4  症状与参数方向

| 症状 | 可能原因 | 优先动作 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吞吐低，ECN 标记率很高 | Kmin 太低 / Pmax 太高 / RP 降速过狠 | 先抬高 Kmin 或降低 Pmax；再看 `RPG_GD` 是否过小。 | 不要直接关 ECN，否则拥塞会转成丢包/PFC。 |
| 吞吐低，ECN 标记率很低 | Kmin 太高 / 交换机未标记 / CNP 未生成 | 查交换机 TC、ECN 开关、NP enable；不要先调 RP。 | 标记率低但 PFC 高，说明 PFC 在替 ECN 干活。 |
| PFC pause 频繁，ECN 标记少 | PFC Xoff 太低 / ECN Kmin 太高 / 微突发 | 先确认是否微突发；再评估抬高 Xoff、降低 Kmin。 | 不要把 Xoff 无限抬高，会挤占 headroom。 |
| PFC pause 不多，但仍有丢包 | headroom 不足 / cable length 错 / Xoff 太高 | 核对 cable length、MTU、速率、headroom；看 `no-buffer-discard`。 | 这是缓冲问题，不是 CC 参数问题。 |
| CNP 计数不增长 | NP 未启用 / CNP 被丢 / DSCP 映射错 | 查 NP enable、CNP 队列、交换机 SP6 映射。 | CNP 被 pause 也会表现为“不增长”。 |
| 降速后恢复很慢 | AI/HAI 太小 / RPG_TIME_RESET 太大 / CLAMP 过保守 | 小幅提高 AI/HAI 或降低 TIME_RESET；一次只改一个。 | 恢复太快会再次拥塞，形成振荡。 |
| 时延抖动大 | ECN 阈值过晚 / PFC 频繁 / 缓冲占用高 | 看 buffer max usage、PFC pause duration、CNP 延迟。 | 先定位是缓冲还是 CC，不要盲调 α。 |

## 5.5  不要这样调

• 不要同时改 `DCE_TCP_G`、`RPG_GD`、`RPG_AI_RATE`、`RPG_HAI_RATE`；出了问题无法归因。

• 不要把 `RPG_MIN_RATE` 设得很低来“保护吞吐”；它可能让拥塞流长期占着少量带宽，恢复更慢。

• 不要把 `RPG_HAI_RATE` 设得很大来“快速恢复”；突发会再次打满队列，形成锯齿。

• 不要用 `RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP` 做“快速止血”；它绕过 α 的渐进降速，容易过冲。

• 不要在生产环境用 `mlxconfig reset` 回滚；它会重置所有固件参数。用备份的逐项值恢复。

## 5.6  A/B 测试方法

每次只改变一个参数，保持拓扑、MTU、线缆、应用并发、消息大小不变。每组至少跑 3 次，取中位数；同时记录交换机侧 ECN 标记率、PFC pause、buffer max usage，以及主机侧吞吐、P99 时延、`out_of_sequence`、重传。只有“吞吐/时延改善，且 PFC/丢包没有恶化”才算有效。

# 记录一次基线（示例） ethtool -S $IF > baseline_$(date +%F_%H%M).txt mlnx_qos -i $IF > baseline_qos_$(date +%F_%H%M).txt cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/rpg_gd >> baseline_ecn.txt # 变更后至少观察 10 分钟稳定态，再做 incast # 不要只看单流 ib_write_bw 的峰值

# 6  PFC 流控：原理、缓冲与阈值

PFC 是 IEEE 802.1Qbb 的逐优先级暂停机制。它在一条物理链路上创建 8 个虚拟链路，可以单独暂停/恢复某个优先级，从而让 RoCE 走 lossless，而普通 TCP 继续走 best-effort。[S3][S8]

## 6.1  PFC 的基本行为

• 逐优先级：PFC 只暂停指定 priority，其他 priority 继续发送；这比全局 pause 精细。[S8]

• 逐跳：Pause 是链路本地行为；上游交换机/网卡收到后停止向该链路发送，不携带端到端语义。[S8][S12]

• 默认关闭：NVIDIA Onyx 默认在所有端口、所有优先级关闭 PFC；必须显式开启。[S8]

• 物理口限制：Onyx 明确 PFC 只支持物理端口，不支持隧道或 vSwitch 共享的逻辑接口。[S8]

• Xoff/Xon：接收侧缓冲达到 Xoff 发 Pause；降到 Xon 发 Xon（恢复）。[S8][S9]

• 不是零丢包：headroom 不足、配置错误、PFC 风暴时仍然会丢包。[S10]

## 6.2  缓冲模型：PG、TC 与 headroom

交换机的入口和出口是两套缓冲。入口按 PG（Priority Group）管理，出口按 TC（Traffic Class）管理；PFC 的 Xoff/Xon 作用在入口 PG 上，ECN 的 Kmin/Kmax 作用在出口队列上。把两者混为一谈，是很多“PFC 配了但没用”的根源。[S9]

图 2  PFC 缓冲、Xoff/Xon 与 headroom 的概念关系（根据 [S8][S9][S12] 绘制，非按比例）

| 概念 | 位置/作用 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| Ingress PG | 入口优先级组；PFC 的 reserved/headroom/Xoff/Xon 在这里。 | 按 priority 分组，丢包前最后一道缓冲。 |
| Egress TC | 出口流量类；ECN 的 Kmin/Kmax 在这里。 | 按 TC 排队，决定标记/调度。 |
| Reserved | 给某个 PG/TC 的保底缓冲，不被其他区域共享。 | Onyx 要求 lossless PG 的 reserved 至少覆盖 Xoff。[S9] |
| Shared | 按 alpha/静态阈值动态共享的缓冲。 | 可吸收突发，但不能保证不被别的流量占用。 |
| Headroom | Xoff 之后仍在链路上的报文所需的额外入口缓冲。 | 不足 → PFC 还没来得及生效就丢包。[S9] |

## 6.3  Headroom 估算

NVIDIA 文档明确指出：PFC 的 Xoff/Xon 阈值取决于带宽、链路时延、MTU 和分配到的缓冲大小；如果 headroom 不足，交换机会在 PFC 生效前丢包。Cumulus 文档还指出，PFC 缓冲计算是 IEEE 802.1Q-2012 定义的复杂问题，cable length 配错会导致“缓冲浪费/过早拥塞”或“PFC 还没触发就丢包”。[S9][S12]

下面是一个只用于量级校验的工程公式，不是 NVIDIA 的交换机计算公式：

H_req ≈ 2 × C × T_prop + C × T_react + 2 × MTU C = 线速（byte/s），100GbE = 12.5e9 B/s T_prop = 线缆长度 / 传播速度，光纤/铜缆约 2e8 m/s T_react = Pause 帧序列化 + PHY/MAC + 发送端响应（建议实测或取保守值） 2×MTU = 报文粒度/量化余量 示例（仅说明量级）： 100GbE、100 m、MTU 4200 B、T_react≈1 µs 2×C×T_prop = 12,500 B C×T_react = 12,500 B 2×MTU = 8,400 B 合计约 33.4 KB；加 30% 余量约 43 KB

不要用这个公式替代厂商计算 真实交换机按 cell、端口、PG、共享池和 ASIC 内部延迟计算 headroom；上面的公式只用来判断“自动计算的 headroom 是否在同一量级”。如果交换机自动计算可用，优先使用自动计算；Cumulus 文档也建议不要随意改默认阈值，让 NOS 动态配置。[S12]

## 6.4  Xoff/Xon 设计规则

• reserved ≥ Xoff：Onyx 明确要求 lossless PG 的 reserved 至少等于 Xoff，否则水线没有足够的实体缓冲承接。[S9]

• Xon < Xoff，并留回差：两者太近会频繁 pause/unpause，形成抖动；太远会长时间不恢复，吞吐受损。

• Xoff 不能吃掉 headroom：headroom 是 Xoff 之后的在途报文空间，不能把 reserved 全部用到 Xoff。

• cable length 要填真实值：填短了会低估在途报文，导致丢包；填长了会浪费缓冲、过早拥塞。[S12]

• MTU 要一致：路径 MTU 变大，headroom 需求也变大；不要让 RoCE 流量在途中被分片。

• 先自动、后手动：能自动计算就不要手调；必须手调时，用 `no-buffer-discard`、`buffer max usage`、PFC pause duration 做闭环。

## 6.5  PFC watchdog 与 PFC storm

PFC 的副作用是反压会沿路径传播。如果某个接收端长期不 drain，缓冲区会一层层填满，Pause 帧会扩散成 PFC storm，严重时大面积停传。NVIDIA 用两类机制止损：交换机侧的 PFC watchdog，以及主机侧的 PFC stall prevention。[S8][S12][S3]

| 机制 | 行为 | 关键参数/计数器 |
| --- | --- | --- |
| 交换机 PFC watchdog | 检测某个 TC 持续处于 pause 状态；超过 polling/robustness 阈值后，停止处理该 TC 的 Pause，并丢弃新到该队列的报文，直到风暴解除。 | Cumulus 默认 polling 100 ms、robustness 3；Onyx 用 `pfc-wd` 开启。[S12][S8] |
| 主机 PFC stall prevention | 本端持续发送 Pause 超过超时后，停止发送 Pause，避免把整条链路拖死。 | 默认 8 s；`auto` 模式为 100 ms。[S3] |
| 主机计数器 | `tx_pause_storm_warning_events`、`tx_pause_storm_error_events`。 | warning 是预警；error 表示已超过超时并采取动作。[S3] |
| PFC 逐优先级计数器 | `prioN_tx_pause`、`prioN_rx_pause`、`prioN_tx_pause_duration`、`prioN_rx_pause_duration`。 | tx=本端发出的 Pause；rx=本端收到的 Pause。[S3] |

8 秒默认值偏长 主机 stall prevention 默认 8 s，意味着最坏情况下 Pause 会持续很久；`auto` 把它缩短到 100 ms。是否切到 `auto` 要评估误触发风险：太短可能在正常反压时误停 Pause，导致丢包。建议先在实验环境验证，再决定是否作为生产默认。[S3]

## 6.6  PFC 的代价

• 缓冲成本：每个 lossless priority 都要预留 headroom/reserved；端口越多、速率越高、线缆越长，成本越大。

• HOL：PFC 只隔离 priority，不隔离同一 priority 内的流；一条慢流仍可能挡住同 priority 的其他流。

• 风暴风险：一个坏接收端可以把反压传播到整片 fabric；必须配合 watchdog 和监控。

• 配置复杂度：PFC、trust、DSCP/PCP、buffer、cable length、DCBX 必须端到端一致；任何一处错配都可能“看似开启、实际无效”。

• 不是所有场景都需要：能容忍重传的 L3/多租户业务，lossy + ECN 往往更简单、更稳。

## 6.7  什么时候用 semi-lossless

Onyx 提供 semi-lossless 模式：主机到 ToR 的方向使用 PFC 吸收微突发，fabric 内部保持 lossy，不把 pause 传播到整网。它适合“边缘微突发很严重，但全网 lossless 成本和风险太高”的场景。[S10]

semi-lossless 不是“半吊子 lossless”：它不保证端到端零丢包，只保证边缘能吸收瞬时突发。业务如果要求严格零丢包，仍然要设计完整的 lossless 域。

# 7  端到端设计：优先级、PFC 域与 ECN 域

设计阶段只做三件事：把流量分对类、把 PFC 限制在正确的域、把 ECN/DCQCN 覆盖到整条路径。配置命令是最后一步；分类和域设计错了，命令再对也不会稳定。

## 7.1  设计原则

1. 一个 lossless priority 只承载一类业务：RoCE 数据放独立 priority；不要把普通 TCP、管理流量、存储流量混进同一个 lossless class。

2. CNP 独立且最高优先：CNP 走 strict priority，不与 RoCE 数据共享队列；否则拥塞时 CNP 自己也被排队。

3. PFC 域尽量靠近端点：PFC 是逐跳反压，扩得越大，风暴影响面越大；跨 L3/WAN 不要依赖 PFC。

4. ECN 域覆盖全路径：所有可能成为瓶颈的交换机都要支持 ECN，并在正确的 TC 上标记；否则 DCQCN 看不到瓶颈。

5. PFC 先于丢包、晚于 ECN：目标是 ECN 先触发、PFC 兜底；但两者作用在不同缓冲，不能只比较数值，要用计数器验证。

6. 缓冲按最坏情况设计：最大 MTU、最长线缆、最高速率、最多 lossless priority；不要按平均值算 headroom。

7. 可观测：每个 priority 的 PFC、ECN、丢包、缓冲使用率都能被采集；否则无法调优。

8. 可回滚：每次只改一个平面（分类/PFC/ECN/缓冲），保留上一版配置。

## 7.2  优先级与一致性矩阵

下面是 NVIDIA 文档中常见的 RoCE 默认规划：RoCE 数据 priority 3、DSCP 26；CNP priority 6、DSCP 48。它不是协议强制值，但作为起点最容易与 NVIDIA 的默认 profile 对齐。

| 流量 | 标记（典型） | SP | TC | PFC | ECN | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoCEv2 数据 | DSCP 26 / PCP 3 | 3 | 3 | 开（仅此 priority） | 开 | lossless 主业务 |
| CNP | DSCP 48 / PCP 6 | 6 | 6 | 不开 | 不标记 | strict，不能被 pause |
| 普通 TCP/管理 | DSCP 0 / PCP 0 | 0 | 0 | 不开 | 可开 | lossy/best effort |

一致性矩阵比单条命令重要。下面任何一行不匹配，都可能表现为“PFC 配了但不生效”或“ECN 标记了但 CNP 回不来”。

| 层 | 正确状态 | 常见错配 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | RoCE QP 设置 ToS/DSCP=26；CNP 由网卡生成 | 应用不设 ToS，流量落到 priority 0 | 用 `tcpdump -v` 看 TOS，或看交换机 ECN/PFC 计数是否增长 |
| 网卡 trust | DSCP（L3）或 PCP（L2），与 fabric 一致 | trust PCP 但网络只改 DSCP | `mlnx_qos -i $IF` 看 trust；抓包看 PCP/DSCP |
| 网卡 PFC | priority 3 = 1，其余 0 | PFC 开在 priority 4 | `mlnx_qos -i $IF` 看 PFC 配置 |
| 网卡 ECN | roce_rp/roce_np 的 priority 3 都 enable | 只开 RP 或只开 NP | `cat .../enable/3` |
| 交换机 ingress | trust DSCP/PCP；DSCP26→SP3，DSCP48→SP6 | trust L2 但只配 DSCP | `show qos` / `nv show qos` |
| 交换机 egress | TC3 为 RoCE，TC6 为 CNP strict | CNP 和 RoCE 共用一个 TC | `show roce` / `nv show qos roce` |
| 缓冲 | PG3 lossless，headroom/Xoff/Xon 合理 | PG3 仍是 lossy | `show buffers` / `nv show qos roce` |

## 7.3  L2/PCP 还是 L3/DSCP

| 维度 | L2 / PCP | L3 / DSCP |
| --- | --- | --- |
| 标记位置 | VLAN 标签的 PCP（3 bit） | IP 头的 DSCP（6 bit） |
| 交换机 trust | L2 或 both | L3 或 both |
| 适用 | 同子网、裸金属、传统 L2 fabric | 路由、多租户、RoCEv2 主流 |
| 前提 | 端到端 VLAN 标签存在 | 应用/QP 设置 ToS；路径设备保留 DSCP |
| 风险 | VLAN 重写/剥离导致 PCP 丢失 | 应用未设 ToS，流量落到默认 priority |
| NVIDIA 默认 | Onyx 默认 trust L2；RoCE lossless 用 L3 | Cumulus RoCE 默认 trust pcp,dscp |

选择建议：能端到端控制应用 ToS、且 fabric 是 L3 的，优先 DSCP；只能在 L2 内闭环、且 VLAN 可控的，用 PCP。不要在同一 lossless class 里同时依赖 PCP 和 DSCP 两套映射，除非你已经验证两者一致。

SR-IOV 的顺序 MLNX_OFED 文档明确：trust state 应在启用 SR-IOV 之前设置，以便传播到 VF。先在 PF 上把 trust/PFC 配好，再开 VF；否则 VF 可能看不到正确的优先级映射。[S2]

## 7.4  PFC 域与 ECN 域

主机 A ──PFC── Leaf1 ──PFC── Spine ──PFC── Leaf2 ──PFC── 主机 B ¦______________________ PFC：逐跳、L2、可扩散 ______________________¦ ¦______________________ ECN/DCQCN：端到端、L3 ________________________¦ 原则： - PFC 只解决“这一跳的入口缓冲快满了”；不解决“整条路径谁该降速”。 - ECN 标记可以跨 L3；CNP 从接收端回到发送端，必须被优先转发。 - 跨 WAN/跨租户边界不要依赖 PFC；那里用 ECN + 重传/应用限速。

• PFC 域：从主机网卡到 ToR，或到 leaf 的 lossless 边界；域内每一跳都要开 PFC、配好缓冲。

• ECN 域：所有可能拥塞的 L3 设备；至少覆盖 leaf/spine 的 RoCE TC。

• 边界设备：如果 PFC 只到 ToR，ToR 到 spine 的链路按 lossy 设计，必须确保 ECN 能吸收溢出；否则会在边界丢包。

• CNP 路径：CNP 从接收端回到发送端，可能经过与数据不同的路径；每条可能路径都要保证 CNP 的 DSCP/PCP 和 strict 队列。

## 7.5  三种部署模式

| 模式 | 机制 | 适用 | 代价/风险 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lossless | PFC + ECN/DCQCN | 存储、HPC、AI 训练等对丢包/重传敏感、fabric 可控的场景 | 配置复杂、PFC storm、缓冲成本高 | [S10][S13] |
| Lossy | ECN/DCQCN，无 PFC | 可重传、多租户、跨 L3、运维希望更简单的场景 | 时延/抖动、乱序、重传；拥塞严重时仍会丢包 | [S10][S13] |
| Semi-lossless | 边缘单向 PFC + ECN | 主机到 ToR 微突发严重、但不想把 pause 扩散到全网 | 不是端到端零丢包；边界仍需 ECN/缓冲 | [S10] |

选择顺序：先问业务能否容忍重传/乱序；不能才上 lossless。不要因为“PFC 听起来更稳”就默认全闪；PFC 的运维复杂度往往高于 ECN。

## 7.6  带宽、超配与缓冲

• PFC/ECN 都不创造带宽。持续 2:1、4:1 超配下的 incast，靠调阈值只能缓解，不能根治；先做流量工程/拥塞源控制。

• 缓冲不是越大越好：大缓冲会抬高排队时延，也会让 ECN 反应变慢；按 BDP + 突发 + MTU 设计，而不是“能给多少给多少”。

• lossless 缓冲要按“最坏端口组合”算：多个 ingress 同时打一个 egress 时，headroom 和 shared pool 都会被放大。

• 如果 PFC pause 长期很高但 ECN 标记很低，说明 ECN 没有承担主要工作；先调 ECN，而不是继续加缓冲。

• 如果 `no-buffer-discard` 在增长，说明 lossless 已经破了；先查 cable length/headroom/Xoff，再谈 CC 参数。

## 7.7  两个参考场景

### 场景 A：单 ToR、小规模 lossless RoCE

• 主机双口接同一 ToR（或双 ToR，按 MC-LAG/MLAG 设计），ToR 上 RoCE priority 3 开 PFC，CNP priority 6 strict。

• ToR 的 ECN 阈值按默认 RoCE profile 起步；用 4:1/8:1 incast 验证 ECN 标记和 PFC pause 都在可控范围。

• 主机 `mlnx_qos --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0`，`--trust=dscp`，`--cable_len` 填实际值；ECN RP/NP priority 3 都开。

• 适合：小规模存储、单租户 HPC；不适合：跨 WAN、强多租户。

### 场景 B：Leaf-Spine、RoCEv2 over L3

• 主机到 leaf 可以 lossless（PFC 只到 leaf），leaf-spine 走 ECN；所有 leaf/spine 的 RoCE TC 都开 ECN。

• CNP 的 DSCP 48 在全路径映射到 strict TC6；确保 spine 不会把 CNP 排到数据后面。

• 如果业务能重传，优先 lossy + ECN，避免 PFC 跨 spine 扩散；如果必须 lossless，PFC 域要显式限定，并开 watchdog。

• 适合：AI/HPC 多级 fabric；需要严格的 buffer/ECN 调优和监控。

## 7.8  反模式

• 所有 priority 都开 PFC，“反正不丢包”；结果普通 TCP 也会反压，风暴影响面最大。

• PFC 开在 priority 4，ECN/应用用 priority 3；计数器全是 0，误以为“没拥塞”。

• CNP 和 RoCE 数据共用一个 TC；拥塞时 CNP 被数据挡住，DCQCN 反应迟滞。

• 只在主机开 PFC，交换机没开；主机发 Pause，交换机不理会或不对称。

• cable length 随便填 1 m；高估缓冲、低估在途，PFC 还没生效就丢包。

• 把 `no-buffer-discard` 当成“正常重传”；lossless 设计里它应该是 0 或接近 0。

• 在生产环境用 `mlxconfig reset` 回滚；把所有固件参数一起清掉。

• 不记录基线，调参后只看吞吐峰值；P99 时延和 PFC 风暴被忽略。

# 8  实施步骤：从基线到上线

这一章给出一条可以照着执行的路径。命令中的 `$IF`、`$DEV`、`$P` 是占位符；执行前先替换成实际接口、MST 设备和优先级。不同固件/驱动的参数名可能带 `_P1/_P2` 后缀，先 query 再 set。

## 8.1  Step 0：盘点与备份

# 1) 确认网卡、驱动、固件 lspci -d 15b3: -nn ethtool -i $IF ofed_info -s mlxfwmanager --query # 2) 找到 MST 设备 mst start mst status -v # 3) 备份当前配置（非常重要） mkdir -p /root/roce-baseline mlxconfig -d $DEV query > /root/roce-baseline/mlxconfig.before.txt mlnx_qos -i $IF > /root/roce-baseline/mlnx_qos.before.txt ethtool -S $IF > /root/roce-baseline/ethtool.before.txt cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P \ > /root/roce-baseline/ecn_rp_enable.before.txt 2>/dev/null ¦¦ true

先确认端口是 Ethernet VPI 卡可能当前是 IB 模式。`mlxconfig query` 看 `LINK_TYPE_P1/P2`；如果是 IB，先确认业务允许切换到 Ethernet，并预留重启/中断窗口。不要把 Ethernet 的 PFC 命令套到 IB 端口。

## 8.2  Step 1：固件侧（持久化）

固件侧主要设置三件事：哪些 priority 启用 DCQCN、CNP 的 DSCP/PCP、以及（必要时）端口链路类型。`mlxconfig` 的配置跨重启保留，修改后需要重启才能生效。[S14]

# 1) 先看参数名和当前值 mlxconfig -d $DEV query ¦ grep -E 'ROCE_CC¦CNP_¦LINK_TYPE' # 2) 只对 priority 3 启用 DCQCN（bit3 = 8） # 如果 query 显示参数带端口后缀，则用 ROCE_CC_PRIO_MASK_P1 / CNP_DSCP_P1 ... mlxconfig -d $DEV -y set \ ROCE_CC_PRIO_MASK=8 \ CNP_DSCP=48 \ CNP_802P_PRIO=6 # 3) 复核 Next Boot 值 mlxconfig -d $DEV query ¦ grep -E 'ROCE_CC¦CNP_' # 4) 重启（官方要求） reboot

• `ROCE_CC_PRIO_MASK=255` 表示 8 个 priority 全开，是 Network Operator 的 RoCE 优化默认；只承载一个 RoCE priority 时，用 8（bit3）更干净。[S15]

• `CNP_DSCP=48`、`CNP_802P_PRIO=6` 是 NVIDIA 默认；如果你的 fabric 把 CNP 映射到别的 SP/TC，必须同步改，不能只改一半。[S6]

• 固件参数是持久化的；这正是它与 `mlnx_qos`/sysfs 的区别。[S14][S15]

• 如果只是改 CNP 的 DSCP/PCP，不需要动 `LINK_TYPE`；不要为了“重置”而改链路类型。

## 8.3  Step 2：交换机侧

交换机侧要同时配置：trust、PFC、ECN、CNP 的 strict 队列、lossless buffer。NVIDIA Onyx 和 Cumulus Linux 都有 RoCE 一键 profile；先用 profile 建立基线，再做局部调优。

### Onyx 示例

# 进入 config 模式 configure terminal # 一键 lossless RoCE：PFC priority 3 + ECN + buffer + CNP strict roce lossless # 核对默认值（不同版本输出可能不同） show roce show interfaces ethernet 1/1 counters roce show interfaces ethernet 1/1 counters pfc prio 3

如果不用一键 profile，至少显式配置 PFC：

dcb priority-flow-control enable force dcb priority-flow-control priority 3 enable interface ethernet 1/1 dcb priority-flow-control mode on force

Onyx 的 `roce` 命令可能引起接口 toggle 和瞬时流量损失；变更前确认维护窗口。[S11]

### Cumulus Linux 示例

# lossless RoCE（默认模式） nv set qos roce mode lossless nv set qos pfc default-global switch-priority 3 nv set qos pfc default-global cable-length 100 nv config apply # 核对 nv show qos roce nv show interface swp1 qos roce counters

如果只想用 ECN、不用 PFC：

nv set qos roce mode lossy nv config apply

不要混用两套 NOS 命令 Onyx 与 Cumulus 的语法、默认值、对象模型不同；本文把它们并列只是为了说明“同一机制在不同 NOS 上怎么落”。生产环境只选你实际使用的那一套，不要把 `dcb priority-flow-control` 和 `nv set qos` 混着敲。

## 8.4  Step 3：主机侧（运行时）

主机侧要配置 trust、PFC priority、cable length、ECN RP/NP。PFC 和 trust 是运行时配置，通常不会跨重启保留；需要纳入启动脚本。[S15]

IF=ens1f0np0 P=3 # 1) DCBX 控制权：本地静态配置用 OS 控制；如果交换机用 DCBX 下发，改用 fw 并不要同时用 lldptool mlnx_qos -i $IF --dcbx=os # 2) trust：L3 用 dscp；L2 用 pcp mlnx_qos -i $IF --trust=dscp # 3) PFC：只开 priority 3 mlnx_qos -i $IF --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 # 4) cable length：按实际线缆填写（单位以工具帮助为准） mlnx_qos -i $IF --cable_len=100 # 5) 可选：显式 DSCP→priority 映射，确保 26→3、48→6 mlnx_qos -i $IF --dscp2prio set,26,3 mlnx_qos -i $IF --dscp2prio set,48,6 # 6) ECN RP/NP：priority 3 启用 echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P # 7) 核对 mlnx_qos -i $IF

• `--pfc` 的 8 个值对应 priority 0–7；第 4 个值是 priority 3。不要照抄文档里 priority 4 的示例。

• `--cable_len` 影响主机侧 Xoff/Xon 阈值；填错会导致缓冲浪费或丢包。[S2]

• `--trust=dscp` 是 L3 方案的起点；如果 fabric 是纯 L2/PCP，用 `--trust=pcp`，并确保 VLAN 标签存在。

• 如果 DCBX 是 `fw` 控制，`mlnx_qos` 的修改可能被固件覆盖；先确认 `mlnx_qos -i $IF` 的 DCBX mode。[S2]

## 8.5  Step 4：应用侧标记

如果应用不设置 ToS/DSCP，RoCE 流量可能落到 priority 0，PFC/ECN 都不会按预期工作。RoCE 应用通过 RDMA-CM 的 `RDMA_OPTION_ID_TOS` 设置 ToS；MLNX_OFED 文档特别提醒：RoCE 只有 4 个预定义 ToS 值可用于 QoS 映射。[S2]

• 确认应用/中间件把 RoCE 流量标成 DSCP 26（或你的 fabric 规划值）。

• 确认 CNP 由网卡生成，不经过应用；不要把 CNP 和业务流量混在一个 QP/priority。

• 用 `tcpdump -v` 或交换机计数器验证标记；不要只信应用配置。

• 如果使用 SR-IOV，先在 PF 上设置 trust，再启用 VF。[S2]

## 8.6  Step 5：开机自动应用

把运行时配置做成 systemd oneshot、Ansible playbook 或 Network Operator 的 NicConfigurationTemplate。不要依赖“上次手动敲过”。下面的 unit 只是模板；ExecStart 需要替换成你的接口和参数。

# /etc/systemd/system/roce-qos.service [Unit] Description=Apply RoCE PFC/trust/ECN runtime settings After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/usr/sbin/mlnx_qos -i ens1f0np0 --trust=dscp ExecStart=/usr/sbin/mlnx_qos -i ens1f0np0 --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 ExecStart=/usr/sbin/mlnx_qos -i ens1f0np0 --cable_len=100 ExecStart=/bin/sh -c 'echo 1 > /sys/class/net/ens1f0np0/ecn/roce_np/enable/3' ExecStart=/bin/sh -c 'echo 1 > /sys/class/net/ens1f0np0/ecn/roce_rp/enable/3' RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target

Network Operator 已经做了这件事 如果你用 NVIDIA Network Operator 的 `roceOptimized`，它会设置 `ROCE_CC_PRIO_MASK=255`、CNP DSCP/PCP，并在每个 PF 上配置 PFC priority 3、trust dscp、ToS 0；文档明确这些运行时配置是非持久的，需要在每次启动后应用。不要和手写 systemd 重复配置，选一个 authority。[S15]

## 8.7  Step 6：变更顺序与停机

| # | 阶段 | 动作 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固件参数 | mlxconfig + reboot | 需要重启；业务中断 |
| 2 | 交换机 RoCE profile | roce lossless / nv set qos roce | 可能 toggle 接口；业务中断 |
| 3 | 交换机 buffer/ECN 微调 | 按厂商命令 | 可能瞬时丢包；维护窗口 |
| 4 | 主机 trust/PFC/cable_len | mlnx_qos | 可能短暂断流；逐台滚动 |
| 5 | 主机 ECN sysfs | echo enable/params | 可能短暂降速；逐台滚动 |
| 6 | 应用 ToS | 应用/中间件配置 | 按应用灰度 |

每一阶段结束后都做一次最小验证（PFC 配置、ECN enable、CNP 计数），不要等全部配完再排错。

# 9  验证、验收与性能测试

验证的目标不是“命令敲成功了”，而是“拥塞时 PFC/ECN 按预期动作，业务指标达标”。至少要做单流、incast、故障/风暴、重启持久化四类测试。

## 9.1  测试拓扑

• 两台主机 + 一台交换机，链路速率/MTU/线缆长度与生产一致；主机双口建议接同一 ToR 或双 ToR，按生产拓扑。

• RoCEv2 GID 用 `show_gids` 确认；`ib_write_bw -d mlx5_0 -x <gid>` 指定 RoCEv2 GID。

• 至少 4 个客户端打 1 个服务端做 incast；如果生产有 8:1、16:1，实验室也要覆盖。

• 交换机镜像/计数器和主机 `ethtool -S` 同时采集；否则无法判断 PFC 和 ECN 谁先动作。

## 9.2  验收标准

| 项目 | 通过标准（示例，按业务调整） | 级别 |
| --- | --- | --- |
| PFC 配置 | `mlnx_qos -i $IF` 显示 priority 3 = 1，其余 0；交换机 `show dcb priority-flow-control` oper=Enabled | 必选 |
| ECN 配置 | RP/NP priority 3 enable=1；交换机 `show roce` ECN 在 TC3 | 必选 |
| CNP 路径 | CNP DSCP/PCP 与交换机映射一致；CNP 走 strict TC6 | 必选 |
| 单流吞吐 | 达到线速的约定比例（按业务 SLO 定义） | 必选 |
| incast 吞吐 | 无持续 PFC pause 风暴；吞吐随并发下降但可恢复 | 必选 |
| 丢包 | lossless priority 的 `no-buffer-discard` 为 0 或接近 0 | 必选 |
| 时延 | P99 在 SLO 内；无持续毫秒级尖峰 | 必选 |
| 风暴防护 | PFC watchdog 开启；`tx_pause_storm_error_events` 不增长 | 必选 |
| 重启持久化 | 固件参数保留；运行时配置由启动项自动恢复 | 必选 |
| 回滚 | 按第 11 章能在维护窗口内恢复 | 必选 |

## 9.3  主机侧核对

IF=ens1f0np0 P=3 # PFC / trust / cable length mlnx_qos -i $IF # PFC 计数器（只看 priority 3） ethtool -S $IF ¦ grep -E "prio${P}_(rx¦tx)_pause¦pause_storm" # ECN enable cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P # ECN 参数 for f in rpg_gd rpg_ai_rate rpg_hai_rate rpg_min_rate; do printf "%s=" "$f"; cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/$f done # RoCE 计数器（sysfs；不同驱动/固件名称可能不同，先 ls） ls /sys/class/infiniband/mlx5_0/ports/1/hw_counters/

`ethtool -S` 的 pause 计数器语义：`tx_pause` 是本端发出的 Pause（本端接收侧拥塞），`rx_pause` 是本端收到的 Pause（对端让本端减速）。不要把两者看反。[S3]

## 9.4  交换机侧核对

### Onyx

show roce show interfaces ethernet 1/1 counters roce show interfaces ethernet 1/1 counters pfc prio 3 show dcb priority-flow-control interface ethernet 1/1

重点看：ECN marked packets、RoCE PFC pause packets/duration、no buffer discard、buffer max usage。`show roce` 还会给出 Min/Max、PFC priority、TC/ETS 映射。[S11]

### Cumulus Linux

nv show qos roce nv show interface swp1 qos roce status nv show interface swp1 qos roce counters nv show interface swp1 qos pfc-watchdog

重点看：pfc-priority、rx/tx enabled、congestion-control min/max、ECN marked、pause packets、no-buffer-discard、buffer max usage。[S13]

## 9.5  流量测试

1. 单流基线：`ib_write_bw` 单 QP，确认 GID、MTU、速率、FEC 正常；记录吞吐/时延。

2. 并发基线：多 QP/多进程，但不过载；确认没有异常 PFC/ECN。

3. incast：4:1、8:1 多打一，持续 10 分钟；观察 ECN 标记、CNP、PFC pause、buffer max usage、重传。

4. 降速/恢复：人为制造拥塞后停止，确认 RP 能恢复；不要只看“降下去”，要看“能回来且不振荡”。

5. PFC 负向测试（仅实验室）：让接收端暂停 drain 或注入 pause，验证 watchdog/ stall prevention 能止损；绝不在生产做。

6. 重启测试：重启主机/交换机，确认固件参数保留、运行时配置由启动项恢复。

不要用 `ping` 验证 RoCE 拥塞控制；它不走 RDMA QP，也不产生 CNP。必须用 RDMA 流量（`ib_write_bw`/`ib_read_lat` 等）和交换机 RoCE 计数器。

## 9.6  计数器解读

| 现象 | 含义 | 下一步 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| `prio3_tx_pause` 增长 | 本端接收侧入口拥塞，正在向对端发 Pause | 看本端 ingress buffer、cable length、Xoff/headroom | [S3] |
| `prio3_rx_pause` 增长 | 对端让本端减速；本端是发送侧 | 看对端/交换机缓冲，不要只调本端 | [S3] |
| `tx_pause_storm_warning_events` | Pause 持续时间超过预警水线 | 检查接收端是否慢 drain、是否死锁 | [S3] |
| `tx_pause_storm_error_events` | 超过超时，Pause 发送被禁用 | 立即止损；可能已经丢包 | [S3] |
| switch `ECN marked packets` 高 | 交换机在标记，DCQCN 应降速 | 看 CNP 是否回得去、RP 是否 enable | [S11] |
| switch `no-buffer-discard` > 0 | lossless 已破，缓冲不足或 PFC 未生效 | 查 headroom/cable/Xoff/PFC 配置 | [S11] |
| `buffer max usage` 接近分配值 | 缓冲接近上限，随时可能丢包 | 扩容/调 pool/降超配 | [S11] |
| `out_of_sequence`/重传增长 | 丢包或乱序；RoCE 在重传 | 查链路、PFC、ECN、MTU | [S16] |

## 9.7  验收记录模板

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 环境 | 网卡型号/PSID、固件、驱动、交换机 NOS、端口速率、MTU、线缆长度 |
| 配置 | RoCE priority、PFC mask、ECN TC、CNP DSCP/PCP、buffer 参数 |
| 基线 | 单流/并发/incast 的吞吐、P99、PFC pause、ECN 标记、丢包 |
| 变更 | 改了什么、为什么、谁批准、何时回滚 |
| 结论 | 通过/有条件通过/不通过；遗留问题与责任人 |

# 10  运维监控、故障排查与应急

PFC/ECN 的故障往往不是“完全不通”，而是“吞吐掉一半”“时延尖刺”“偶尔重传”。这类问题必须靠计数器定位，不能靠猜。下面给出最小监控集、排障矩阵和三个应急 runbook。

## 10.1  最小监控集

| 指标 | 来源 | 阈值（预警 / 严重） | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFC pause 速率 | `prio3_tx_pause`、`prio3_rx_pause` 的增量 | 预警：相对基线持续升高 严重：> 基线 5 倍或持续 10 分钟 | 查缓冲/ECN/接收端 drain |
| PFC 风暴 | `tx_pause_storm_warning_events`、`tx_pause_storm_error_events` | 预警：warning > 0 严重：error > 0 | 立即止损，见 10.4 |
| 丢失 | switch `no-buffer-discard`、`out_of_buffer` | 预警：> 0 严重：持续增长 | lossless 已破，查 headroom/cable |
| ECN 标记率 | ECN marked / RoCE TC packets | 预警：> 30% 持续 严重：> 80% 持续 | ECN 过激或拥塞严重 |
| CNP | NP 生成计数、RP 处理计数 | 预警：CNP 不增长 严重：ECN 高但 CNP 低 | 查 NP/CNP 队列/映射 |
| 缓冲 | PG/TC max usage | 预警：> 70% 分配 严重：> 90% 或接近上限 | 扩容/调 pool/降超配 |
| 重传/乱序 | `out_of_sequence` 等 RoCE 重传/乱序计数器（名称以实际 `ls` 为准） | 预警：相对基线升高 严重：持续升高 | 查丢包/链路/MTU |
| 链路 | FEC/BER、CRC、link down | 预警：任何新增 严重：持续 | 换线/换模块/查光功率 |

阈值是建议起点，不是通用标准；请按业务基线调整。关键是“趋势 + 组合”：单独一个 PFC 计数高不一定有问题，PFC 高 + ECN 低 + 丢包增长才是危险组合。

## 10.2  排障矩阵

| 症状 | 可能原因 | 先看什么 | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| RoCE 能通但吞吐只有一半 | ECN 过激、PFC 频繁、MTU/FEC、PCIe 瓶颈 | 看 ECN 标记率、PFC pause、`ethtool -S` 错误、`mlxlink` | 先分离是网络还是主机；不要先调 CC 参数 |
| 时延周期性尖刺 | PFC headroom 不足、buffer 满、CNP 延迟 | 看 buffer max usage、pause duration、CNP 计数 | 先保证不丢包，再谈降时延 |
| PFC 配了但计数为 0 | priority 不匹配、PFC 未真正 enable、DCBX 覆盖 | `mlnx_qos -i`、交换机 oper 状态、抓包看 PFC | 先让 PFC 真正生效，再调阈值 |
| PFC 计数高但无丢包 | ECN 阈值太高、PFC 在替 ECN 干活 | 看 ECN 标记率与 CNP | 降低 ECN Kmin / 提高 Pmax，让 ECN 先动作 |
| no-buffer-discard 增长 | headroom 不足、cable length 错、Xoff 太高 | 看 buffer max usage、cable_len、MTU | 按第 6 章重算，不要只加 Xoff |
| ECN 标记高但吞吐不降 | RP 未 enable、CNP 没回来、priority mask 错 | 看 RP enable、CNP 计数、`ROCE_CC_PRIO_MASK` | 先修 CNP 路径，再调阈值 |
| CNP 计数低 | NP 未 enable、CNP 被丢/被 pause、DSCP 映射错 | 看 NP enable、TC6 strict、DSCP 48 映射 | CNP 必须独立且最高优先 |
| 重启后配置丢失 | PFC/trust/ECN sysfs 非持久 | 对比重启前后 `mlnx_qos`/enable | 纳入 systemd/Ansible/Network Operator |
| 换固件后行为变化 | 默认值/参数名变化 | 对比 `mlxconfig query`、release notes | 按新固件重建基线 |
| PFC 风暴/大面积停传 | 接收端不 drain、缓冲连锁占满、watchdog 未开 | 看 storm 计数、watchdog 状态、buffer | 按 10.4 止损 |

## 10.3  Runbook 1：PFC pause 持续升高

1. 确认范围：是单端口、单 priority，还是多端口/多 priority？先看 `prio3_tx_pause` 和交换机 PFC 计数。

2. 判断方向：`tx_pause` 高是本端接收侧拥塞；`rx_pause` 高是本端被对端反压。不要把方向搞反。

3. 查接收端 drain：应用是否停止读取、QP 是否 hung、CPU/内存/GPU 是否瓶颈。

4. 查缓冲：`buffer max usage` 是否接近分配值；`no-buffer-discard` 是否增长。

5. 查 ECN：如果 ECN 标记很低，说明 PFC 在替 ECN 干活；先调 ECN 阈值，让发送端降速。

6. 查线缆/MTU：cable length 是否准确、MTU 是否一致、是否有 FEC/CRC 错误。

7. 临时缓解：降低非关键流量、限制 incast 源、扩大 lossless pool；不要盲目把 Xoff 调高。

8. 如果出现 storm 计数，转 Runbook 3。

## 10.4  Runbook 2：ECN 标记了但吞吐不恢复

1. 确认交换机 ECN 标记在正确的 TC（RoCE TC3），不是普通 TC0。

2. 确认 NP 收到 CE 并生成 CNP：看 NP enable、CNP 计数、CNP DSCP/PCP。

3. 确认 CNP 没被丢/被 pause：CNP 应走 strict TC6；检查 PFC 是否误开在 priority 6。

4. 确认 RP 收到 CNP：看 RP enable、`ROCE_CC_PRIO_MASK` 是否覆盖 priority 3、QP 是否在该 priority。

5. 确认降速不是过激：`RPG_GD` 是否被改小、`RPG_AI_RATE`/`RPG_HAI_RATE` 是否过小、`RPG_MIN_RATE` 是否太低。

6. 确认恢复路径：CNP 停止后，AI/HAI 是否能让速率回来；如果回不来，查 `CLAMP_TGT_RATE`、`RPG_TIME_RESET`。

7. 如果 CNP 路径正常但吞吐仍低，查主机/应用瓶颈（PCIe、NUMA、QP 数、消息大小）。

## 10.5  Runbook 3：PFC 风暴/大面积停传

止损优先于根因 PFC 风暴会沿路径扩散，等待根因分析可能让整片 fabric 停摆。先隔离/止损，再保留现场（计数器、日志、抓包）。

1. 确认 storm：交换机 PFC watchdog 状态、`tx_pause_storm_error_events`、多端口 PFC pause 同时升高。

2. 隔离：在维护窗口内关闭问题端口/priority 的 PFC，或把该端口从 pool 中摘除；记录操作时间。

3. 保护：确认交换机 PFC watchdog 已开启；如果没有，按厂商命令开启（Onyx `pfc-wd`，Cumulus `qos pfc-watchdog`）。

4. 查接收端：应用是否 hang、QP 是否没有 post receive、GPU/存储是否停止 drain。

5. 查环路/错配：是否有 PFC 配置成环、priority 映射错、两个 lossless pool 互相反压。

6. 恢复：先恢复接收端 drain，再逐步恢复 PFC；不要一次性全网重启。

7. 复盘：补 headroom/ECN 调优、加 storm 告警、把 watchdog 纳入基线。

## 10.6  变更管理

• 变更前：记录基线、确认回滚、通知业务、准备维护窗口；PFC/ECN 变更可能造成瞬时丢包。

• 变更中：一次只改一个平面；每步后用最小命令验证（PFC 状态、ECN enable、CNP 计数）。

• 变更后：至少观察 24 小时；看 PFC/ECN/丢包/时延趋势，不只看峰值吞吐。

• 文档：把“为什么改、改了什么、验证结果、回滚命令”写进变更记录。

## 10.7  容量与扩容

PFC/ECN 调优不能替代容量规划。出现以下信号时，优先考虑扩容/改造，而不是继续调参数：

• ECN 标记率长期 > 80%，且降速后吞吐仍达不到 SLO。

• PFC pause 长期占空比高，增加缓冲也只是把问题推迟。

• incast 规模持续增长，单靠端点 CC 无法收敛。

• `no-buffer-discard` 在扩容前持续增长，说明 lossless 已经不可维持。

# 11  风险、限制与回滚

这一章是给变更评审看的。PFC/ECN 不是“开了就完事”的特性；它们会改变拥塞传播方式，必须带着风险和回滚方案上线。

## 11.1  风险登记

| 风险 | 等级 | 触发条件 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFC 风暴 | 高 | 接收端不 drain、缓冲连锁占满、watchdog 未开 | 开 watchdog、监控 storm 计数、隔离 lossless 域 |
| 优先级错配 | 高 | 应用/PFC/ECN/交换机映射不一致 | 用一致性矩阵逐层核对；抓包验证 |
| headroom 不足 | 高 | cable length/MTU/速率错配 | 按最坏情况计算；用 `no-buffer-discard` 验证 |
| CNP 被丢/被 pause | 高 | CNP 与数据同 TC、DSCP 映射错 | CNP strict TC6；不要对 CNP priority 开 PFC |
| ECN 调参过激 | 中 | Kmin 太低、RPG_GD 太小、AI/HAI 太小 | 一次只改一个；incast 验证 |
| 运行时配置丢失 | 中 | PFC/trust/ECN 非持久 | systemd/Ansible/Network Operator；重启验收 |
| 固件/驱动差异 | 中 | 默认值、参数名、特性集合变化 | 升级前查 release notes；升级后重建基线 |
| 变更中断 | 高 | RoCE 模式切换、mlxconfig 重启、PFC 关闭 | 维护窗口、逐台滚动、回滚预案 |

## 11.2  本文的限制

• 本文基于公开文档整理，未在读者的具体硬件/固件/业务上做实测；性能数字和阈值必须按现场基线调整。

• NVIDIA 文档会随版本变化；同一参数在不同固件上可能名称/默认值不同。

• Onyx 与 Cumulus 的默认值只是示例，不代表所有 NVIDIA 交换机/所有 NOS 版本。

• PFC 的 headroom 公式是工程校验公式，不是交换 ASIC 的精确计算公式；不能替代厂商工具。

• 本文不覆盖 InfiniBand 的 credit/IB CC、Windows/WinOF-2、非 NVIDIA 交换机的私有实现。

• 本文不构成性能承诺；PFC/ECN 不能解决带宽不足、应用设计缺陷、慢接收端等根本问题。

## 11.3  回滚方案

| 变更 | 回滚动作 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 关闭 PFC | `mlnx_qos -i $IF --pfc 0,0,0,0,0,0,0,0` | 可能立刻丢包；仅维护窗口 |
| 关闭 ECN | `echo 0 > .../ecn/roce_rp/enable/$P`、NP 同理 | DCQCN 停止；拥塞可能转成丢包/PFC |
| 恢复 PFC 配置 | 按备份的 `mlnx_qos` 输出重放 | 逐台执行；验证 oper 状态 |
| 恢复固件参数 | 按备份逐项 `mlxconfig set`，不要 `reset` | 需要重启；可能中断 |
| 恢复交换机 | 恢复配置 checkpoint / 重新应用旧 profile | 可能 toggle 接口 |
| 恢复应用 ToS | 回退应用/中间件配置 | 按应用灰度 |

# 最小回滚示例（先确认变量） mlnx_qos -i $IF --pfc 0,0,0,0,0,0,0,0 echo 0 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/3 echo 0 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/3 # 固件参数：用变更前备份的逐项值恢复，不要直接 reset # mlxconfig -d $DEV -y set ROCE_CC_PRIO_MASK=<old> CNP_DSCP=<old> CNP_802P_PRIO=<old> # reboot

不要用 reset 做回滚 `mlxconfig reset` 会把所有固件参数恢复默认，包括 SR-IOV、链路类型、启动项等；在生产环境这是高风险操作。正确做法是变更前备份 `mlxconfig query`，回滚时逐项恢复。[S14]

## 11.4  停止条件

出现以下任一情况，停止变更并回滚，不要继续“再调一个参数试试”：

• lossless priority 出现持续 `no-buffer-discard`。

• PFC storm 计数增长，或交换机出现大面积 pause。

• 业务吞吐/P99 超过 SLO，且 10 分钟内无法定位。

• CNP 计数异常下降，ECN 标记高但发送端不降速。

• 重启后关键配置未恢复，且无法在窗口内修复。

# 12  结论与检查清单

ConnectX-6 的 RoCEv2 稳定性，不取决于某一个“神奇参数”，而取决于四件事：分类正确、PFC 域正确、ECN/CNP 闭环正确、缓冲与运维正确。把这四件事做成可验证的基线，比追求一套“最优参数”更重要。

## 12.1  五条结论

1. PFC 是逐跳流控，DCQCN 是端到端拥塞控制；两者互补，不能互相替代。[S3][S5][S8]

2. Lossless 需要 PFC + ECN 一起设计；只开 PFC 会把拥塞变成反压，只开 ECN 在严重 incast 下仍可能丢包。[S10][S13]

3. 默认值是最好的起点：RoCE priority 3 / DSCP 26、CNP 48/6、ECN 150 KB–1.5 MB、DCQCN 默认参数；先基线，再调优。[S6][S10][S12][S13]

4. PFC 的成败在 headroom、cable length、Xoff/Xon、watchdog；这些比“把 Xoff 调大”更重要。[S8][S9][S12]

5. 运行时配置不是持久的；PFC/trust/ECN 要纳入启动项，固件参数用 mlxconfig 并重启。[S14][S15]

## 12.2  上线前检查清单

☐  已确认端口是 Ethernet，VPI 卡没有停留在 IB 模式。

☐  已记录固件/驱动/交换机 NOS 版本与 `mlxconfig query` 基线。

☐  已确定 lossless/lossy/semi-lossless 模式，并得到业务确认。

☐  RoCE、CNP、普通流量使用不同 priority/TC；CNP 走 strict。

☐  应用/QP 已设置正确的 ToS/DSCP；不是“默认 priority 0”。

☐  主机 trust 与 fabric 的 L2/L3 方案一致。

☐  PFC 只开在 RoCE priority；交换机与主机两端一致。

☐  ECN 在正确的 TC 启用；Kmin/Kmax/Pmax 已按平台单位确认。

☐  CNP 的 DSCP/PCP 与交换机映射一致；CNP 不会被 PFC 暂停。

☐  headroom/Xoff/Xon/cable length/MTU 按最坏情况核对。

☐  PFC watchdog 与主机 stall prevention 已评估并配置。

☐  已用 4:1/8:1 incast 验证，不只看单流。

☐  `no-buffer-discard`、`tx_pause_storm_*`、`out_of_sequence` 已纳入监控。

☐  运行时配置已纳入 systemd/Ansible/Network Operator，并做过重启测试。

☐  回滚方案已演练；没有用 `mlxconfig reset` 作为回滚手段。

## 12.3  下一步

• 用第 9 章的模板做一次完整基线，不要直接上生产调参。

• 把第 10 章的指标接入现有监控；没有监控就不要开 PFC。

• 把第 11 章的风险登记和回滚方案交给变更评审。

• 固件/驱动/交换机 NOS 升级后，重新核对本文的默认值与命令。

# A  附录 A  命令速查

以下命令用于快速复制；执行前先替换 `$IF`、`$DEV`、`$P`。不同版本参数名可能不同，以 `--help`/`query` 为准。

## A.1 主机侧

# 盘点 lspci -d 15b3: -nn ethtool -i $IF ofed_info -s mst start && mst status -v # 备份 mlxconfig -d $DEV query > mlxconfig.before.txt mlnx_qos -i $IF > mlnx_qos.before.txt ethtool -S $IF > ethtool.before.txt # PFC / trust / cable length mlnx_qos -i $IF --dcbx=os mlnx_qos -i $IF --trust=dscp mlnx_qos -i $IF --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 mlnx_qos -i $IF --cable_len=100 mlnx_qos -i $IF --dscp2prio set,26,3 mlnx_qos -i $IF --dscp2prio set,48,6 # ECN echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P echo 1 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P cat /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/params/rpg_gd # 核对 mlnx_qos -i $IF ethtool -S $IF ¦ grep -E "prio${P}_(rx¦tx)_pause¦pause_storm"

## A.2 固件侧

# 查询 mlxconfig -d $DEV query ¦ grep -E 'ROCE_CC¦CNP_¦LINK_TYPE' # 只开 priority 3；如参数带端口后缀，用 _P1/_P2 mlxconfig -d $DEV -y set ROCE_CC_PRIO_MASK=8 CNP_DSCP=48 CNP_802P_PRIO=6 # 复核 + 重启 mlxconfig -d $DEV query ¦ grep -E 'ROCE_CC¦CNP_' reboot

## A.3 交换机侧

# Onyx roce lossless show roce show interfaces ethernet 1/1 counters roce show interfaces ethernet 1/1 counters pfc prio 3 show dcb priority-flow-control interface ethernet 1/1 # Cumulus nv set qos roce mode lossless nv set qos pfc default-global switch-priority 3 nv set qos pfc default-global cable-length 100 nv config apply nv show qos roce nv show interface swp1 qos roce counters nv show interface swp1 qos pfc-watchdog

## A.4 回滚

mlnx_qos -i $IF --pfc 0,0,0,0,0,0,0,0 echo 0 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_rp/enable/$P echo 0 > /sys/class/net/$IF/ecn/roce_np/enable/$P # 固件参数按备份逐项恢复；不要直接 mlxconfig reset

回滚后至少确认以下四项，再宣布恢复：

• PFC 已关闭或恢复到变更前状态；交换机侧 PFC oper 状态与主机一致。

• ECN 的 RP/NP enable 与参数已恢复；业务不再出现持续降速。

• 业务吞吐/P99 恢复；`no-buffer-discard`、`out_of_sequence` 没有继续增长。

• 记录回滚时间线、影响范围、根因和后续动作，更新变更记录。

# B  附录 B  DCQCN 参数总表

下表把 DOCA 3.5 文档中的参数、默认值、单位和调优含义集中在一起。默认值适用 ConnectX-4 及以后；实际值以本机 `cat`/`mlxconfig query` 为准。[S6]

| 参数 | 默认 | 单位/编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROCE_CC_PRIO_MASK | Enable | 8-bit mask | 按 priority 启用 DCQCN；255=全开，8=priority3 |
| DCE_TCP_G / dce_tcp_g | 1019 | 10-bit fixed | α 更新权重；1019/1024≈0.995 |
| DCE_TCP_RTT / dce_tcp_rtt | 1 | µs | α 更新周期 |
| INITIAL_ALPHA_VALUE | 1023 | 10-bit fixed | 首个 CNP 的 α 初值 |
| RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP | 0 | Mb/s | 首个 CNP 强制速率；0=不强制 |
| RPG_MIN_DEC_FAC | 50 | % | 单次降速上限 |
| RPG_MIN_RATE | 1 | Mb/s | QP 最低速率 |
| RPG_GD | 11 | exponent | 降速指数；越小越狠 |
| RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD | 4 | µs | CNP 观察窗口 |
| CLAMP_TGT_RATE | Disable | bool | 连续 CNP 时 TargetRate 更新方式 |
| RPG_TIME_RESET | 300 | µs | 升速定时器 |
| RPG_BYTE_RESET | 32767 | 64 B units | 升速字节计数器；约 2 MB |
| RPG_THRESHOLD | 1 | count | AI/HAI 前的连续触发次数 |
| RPG_AI_RATE | 5 | Mb/s | AI 步长 |
| RPG_HAI_RATE | 50 | Mb/s | HAI 步长 |
| CNP_DSCP | 48 | 0–63 | CNP IP DSCP |
| CNP_802P_PRIO | 6 | 0–7 | CNP VLAN PCP |
| MIN_TIME_BETWEEN_CNPS | 4 | µs | CNP 最小间隔 |

关于 RPG_GD 的编码 DOCA 文档对 `RPG_GD` 的“定点编码”描述较特殊，但降速公式明确使用 `2^RPG_GD`，默认值为 11。不要把它当成线性的百分比；修改前先用 sysfs 读取实际值，并在实验环境验证单次降速幅度。[S6]

`RPG_BYTE_RESET` 的单位是 64 字节，32767×64 B≈2 MB；不要误读成 32 KB。`DCE_TCP_RTT` 与 `RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD` 在 DOCA 表中的单位是 µs，默认分别是 1 和 4。[S6]

# C  附录 C  官方原文证据摘录

下表摘录支撑本文关键结论的官方原文（节选），并给出中文释义与出处。完整上下文请打开附录 D 的链接。

| 结论 | 官方原文（节选） | 中文释义 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFC 是按优先级暂停 | "Priority Flow Control (PFC) IEEE 802.1Qbb applies pause functionality to specific classes of traffic on the Ethernet link." | PFC 把暂停作用于特定流量类，而不是整条链路。 | [S3] |
| PFC 的 8 个虚拟链路 | "PFC creates eight separate virtual links on the physical link and allows any of these links to be paused and restarted independently..." | 一条物理链路上有 8 个可独立暂停/恢复的虚拟链路。 | [S8] |
| PFC 默认关闭 | "Keeps flow control disabled for all priorities on all ports by default" | 默认所有端口、所有优先级都关闭流控。 | [S8] |
| PFC 只支持物理口 | "Supports flow control only on physical ports, not on logical interfaces..." | PFC 只作用于物理端口，不作用于隧道/逻辑接口。 | [S8] |
| Lossless 不等于零丢包 | "In this context, lossless does not mean that packets are absolutely never lost." | lossless 不意味着绝对不丢包。 | [S10] |
| ECN 需要全路径支持 | "This feature requires all nodes in the path ... to support ECN to ensure reliable communication." | ECN 需要路径上所有节点支持。 | [S4] |
| DCQCN 的三角色 | "The CP is typically the network switch." / "The NP is the receiving NIC." / "The RP is the sending NIC." | CP=交换机，NP=接收网卡，RP=发送网卡。 | [S5] |
| PFC 缓冲与 cable length | "Incorrect cable length settings cause wasted buffer space ... or packet drops..." | cable length 配错会导致缓冲浪费或丢包。 | [S12] |
| reserved 至少覆盖 Xoff | "The reserved allocation for this buffer should be at least the value of Xoff..." | lossless PG 的 reserved 至少应等于 Xoff。 | [S9] |
| 主机 stall prevention 默认 8 秒 | "The stall prevention timeout is configured to 8 seconds by default. Auto mode sets ... 100 msec." | 默认 8 秒；auto 为 100 ms。 | [S3] |
| 运行时配置非持久 | "Configure pfc ... set trust to dscp ... Non-persistent (need to be applied after each boot)" | PFC/trust/ToS 等运行时配置需要每次启动后重新应用。 | [S15] |
| mlxconfig 持久化 | "The configuration is kept after reset." / "...reboot the system." | mlxconfig 配置跨 reset 保留，但需要重启生效。 | [S14] |
| CNP 默认 DSCP/PCP | "CNP_DSCP ... 48" / "CNP_802P_PRIO ... 6" | CNP 默认 DSCP 48、PCP 6。 | [S6] |
| RoCE 只有 4 个 ToS 值 | "With RoCE, there can only be 4 predefined ToS values for the purpose of QoS mapping." | RoCE 的 ToS→QoS 映射只有 4 个预定义值。 | [S2] |
| RoCEv2 需要 lossless 流控 | "RoCEv2 requires flow control for lossless Ethernet." | 要实现 lossless Ethernet，RoCEv2 需要流控。 | [S13] |

# D  附录 D  参考文档与链接

以下 17 份文档是本文的事实来源；访问日期均为 2026-10-25。链接可能随 NVIDIA 文档版本更新而变化，若失效请用标题在 NVIDIA Networking Docs 中检索。

| ID | 文档（版本） | 本文用途 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | NVIDIA ConnectX-6 Ethernet Adapter Cards User Manual — Introduction / Features and Benefits Last updated 2022-08-31 | CX6 的 PFC、QCN、ETS、RoCE、QoS 能力与型号边界 | 官方页面 |
| S2 | NVIDIA MLNX_OFED Documentation — Quality of Service (QoS) v24.10-2.1.8.0 LTS (2024 LTS U2) | ToS→sk_prio→UP→TC 映射、trust、mlnx_qos、DCBX、cable_len | 官方页面 |
| S3 | NVIDIA MLNX_OFED Documentation — Flow Control v24.10-2.1.8.0 LTS (2024 LTS U2) | PFC 配置、逐优先级计数器、PFC stall prevention、Dropless RQ | 官方页面 |
| S4 | NVIDIA MLNX_OFED Documentation — Explicit Congestion Notification (ECN) v24.10-2.1.8.0 LTS (2024 LTS U2) | RoCEv2 ECN 的 sysfs 启用方式、RP/NP 算法与参数路径 | 官方页面 |
| S5 | NVIDIA DOCA Documentation — DCQCN CC Algorithm DOCA 3.5.0 | CP/NP/RP 三角色、ECN 标记、CNP、alpha 与速率恢复阶段 | 官方页面 |
| S6 | NVIDIA DOCA Documentation — DCQCN CC Parameters DOCA 3.5.0 | DCQCN 参数、默认值、单位、CNP DSCP/PCP 与最小 CNP 间隔 | 官方页面 |
| S7 | NVIDIA DOCA Documentation — Congestion Control Infrastructure DOCA 3.5.0 | DCQCN 的定位、原生 CC 与可编程 CC 的边界 | 官方页面 |
| S8 | NVIDIA Onyx User Manual — Priority Flow Control (PFC) Onyx 3.10.4800 | PFC 八个虚拟链路、默认关闭、物理口限制、Xoff/Xon、PFC watchdog | 官方页面 |
| S9 | NVIDIA Onyx User Manual — Shared Buffers Onyx 3.10.4800 | lossless traffic pool、PG/TC、reserved/shared、headroom、Xoff/Xon | 官方页面 |
| S10 | NVIDIA Onyx User Manual — RDMA over Converged Ethernet (RoCE) Onyx 3.10.4800 | RoCE lossless/semi-lossless/lossy 模式、默认优先级与 ECN 配置 | 官方页面 |
| S11 | NVIDIA Onyx User Manual — RoCE Commands Onyx 3.10.4800 | show roce 默认值、RoCE 计数器、模式切换的流量影响 | 官方页面 |
| S12 | NVIDIA Cumulus Linux 5.15 — Quality of Service Cumulus Linux 5.15 | PFC 缓冲计算、cable length、PFC watchdog、ECN 默认阈值 | 官方页面 |
| S13 | NVIDIA Cumulus Linux 5.15 — RDMA over Converged Ethernet (RoCE) Cumulus Linux 5.15 | RoCE 默认配置、PFC+ECN 组合、DSCP 26/48 与优先级映射 | 官方页面 |
| S14 | NVIDIA Firmware Tools (MFT) — mlxconfig: Changing Device Configuration Tool / Examples MFT 4.36.0 | mlxconfig 查询/设置、配置持久化、重启生效 | 官方页面 |
| S15 | NVIDIA Network Operator — Configuration Details (RoCE optimized) v26.10.0 | ROCE_CC_PRIO_MASK=255、CNP DSCP/PCP、PFC priority 3、运行时配置非持久 | 官方页面 |
| S16 | NVIDIA DOCA Documentation — Ethernet Interface: RoCE Counters DOCA 2.9.2 LTS | RoCE 计数器所在的 sysfs 路径 | 官方页面 |
| S17 | NVIDIA Onyx User Manual — QoS Commands Onyx 3.10.4800 | trust 默认值、DSCP/PCP 到 switch-priority 的默认映射 | 官方页面 |

延伸阅读（NVIDIA 企业支持社区，可能需要登录）：

• Understanding RoCEv2 Congestion Management

• RDMA/RoCE Solutions

• Recommended Network Configuration Examples for RoCE Deployment

## 文档维护

建议在以下时机复核本文：① 固件/驱动大版本升级；② 交换机 NOS 升级；③ 新增 lossless 业务或改变超配比；④ 发生 PFC 风暴/大面积丢包后；⑤ 每季度例行。复核时至少重跑第 9 章的单流、incast、重启持久化和回滚四项。

## 免责声明

NVIDIA 文档会随固件、驱动、交换机 NOS 版本变化；同一参数在不同型号上也可能有不同默认值。本文给出的命令和数值用于建立可复现的基线，不构成对任何特定集群的性能承诺。生产变更前必须在同等固件/驱动的实验环境验证，并准备回滚方案。