NVIDIA NETWORKING · DEEP DIVE

ConnectX-6 RoCEv2

拥塞算法与调优专题

DCQCN / ECN / PFC 的算法原理、参数敏感性、实验设计与分场景调优

算法原理 · 参数敏感性 · 实验设计 · 分场景调优 · 21 份依据

与主指南的关系

配套《ConnectX-6 网卡 RoCEv2 拥塞控制与 PFC 流控实施指南 v1.1》。
主指南回答“怎么配”，本专题回答“为什么这样调、如何证明调对了”。

适用对象

网络架构师、RDMA 性能工程师、AI/HPC 集群调优与测试人员

| 版本 v1.0 | 日期 2026-10-25 | 文档状态 技术专题稿 · 与主指南配套 |
| --- | --- | --- |

本文件为公开资料的工程整理；算法结论以 NVIDIA 文档与原始论文为准，调优建议需现场验证。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | ConnectX-6 RoCEv2 拥塞算法与调优专题 |
| 副标题 | DCQCN / ECN / PFC 的算法原理、参数敏感性、实验设计与分场景调优 |
| 版本 / 日期 | v1.0 / 2026-10-25 |
| 证据基线 | 21 份来源：NVIDIA 官方文档、DOCA/MFT 文档、RFC、ACM 论文 |
| 适用平台 | ConnectX-6 EN/VPI 的 Ethernet 模式；RoCEv2；Linux |
| 配套文档 | 《ConnectX-6 网卡 RoCEv2 拥塞控制与 PFC 流控实施指南 v1.1》 |

## 与主指南的分工

| 文档 | 重点 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 主指南 | 机制定位、端到端设计、命令、验收、排障、回滚 | 回答“怎么配、怎么验” |
| 本专题 | 算法原理、参数敏感性、实验设计、分场景调优配方 | 回答“为什么这样调、如何调得更稳” |
| 共享结论 | PFC 是逐跳流控；DCQCN 是端到端 CC；CX6 主线是 ECN+CNP+DCQCN | 两份文档保持一致 |

## 阅读说明与证据等级

正文用 [C1]–[C21] 标注来源。NVIDIA 文档用于能力、默认值、命令和平台边界；RFC 用于协议语义；ACM 论文用于算法来源与设计背景。工程建议和工程公式会单独标注，不与官方事实混淆。

| 等级 | 含义 | 标记 |
| --- | --- | --- |
| 官方事实 | NVIDIA 产品文档中的能力、默认值、命令、限制 | 以 [C#] 标注 |
| 标准/论文 | RFC 的协议语义、ACM 论文的算法设计 | 以 [C#] 标注 |
| 工程建议 | 调优顺序、实验方法、经验阈值 | 文中写“建议/通常/起始假设” |
| 工程公式 | BDP、队列时延、headroom、Jain 指数等 | 文中标注“工程公式” |

## 目录

| 章 | 内容 | 章 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专题导读：从“能跑”到“跑稳” | 7 | 参数敏感性与交互 |
| 2 | 拥塞控制基础：指标、时间尺度与闭环 | 8 | 调优方法论：基线、实验与统计 |
| 3 | 算法地图：DCQCN、QCN、ZTR-RTT、PCC | 9 | 分场景调优配方 |
| 4 | ECN / RED / WRED：交换机侧信号 | 10 | 调优案例与决策树 |
| 5 | DCQCN 深度讲解 | 11 | 结论与检查清单 |
| 6 | 其他算法：QCN、ZTR-RTT、PCC | A | 附录 A 公式与量纲 |
| B | 附录 B 实验记录模板 | C | 附录 C 证据摘录 |
| D | 附录 D 来源与链接 |  |  |

# 1  专题导读：从“能跑”到“跑稳”

“能跑”只需要链路通、RoCE 能建链；“跑稳”要求在 incast、突发、故障、混合流量下，吞吐、时延、公平性和丢包都可控。两者之间差的不是某一个参数，而是一套可复现的调优方法。

## 1.1  为什么默认值不够

• NVIDIA 默认值是通用起点，不是为你的 incast 比例、MTU、RTT、业务突发模式选的。[C4][C5]

• 同一个 ECN 阈值，在 100G/100m 和 200G/2km 上对应的队列时延完全不同；只抄数字没有意义。

• PFC 和 ECN 作用在不同缓冲：PFC 看入口 PG，ECN 看出口队列；不能用一个阈值去“对齐”另一个。

• 业务目标不同：AI 训练怕长尾和同步突发，存储怕丢包和重传，多租户怕相互影响；调优方向不可能一样。

• 默认值 + 错误优先级（比如 CNP 没走 strict）时，调任何 CC 参数都可能无效。

## 1.2  本专题要建立的三个能力

| 能力 | 目标 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 看懂算法 | 知道 DCQCN 为什么用 ECN/CNP、α 和 RPG_GD 在做什么、ZTR-RTT/PCC 为什么不是 CX6 的默认路径 | 第 2–6 章 |
| 看懂参数 | 知道每个参数调大/调小会改变什么、和谁耦合、先调谁 | 第 7 章 |
| 看懂实验 | 能用单流、incast、突发、混合流量证明“调对了”，而不是只看峰值吞吐 | 第 8–10 章 |

## 1.3  三条调优原则

1. 先正确，再优化：优先级、CNP QoS、PFC 域、buffer/headroom 不正确时，不要调 DCQCN 参数。

2. 一次只改一个变量：同时改 Kmin、RPG_GD、AI/HAI，出了问题无法归因。

3. 用分布，不用平均值：看 P50/P99/P999、ECN 标记率、PFC pause、Jain 公平性，不只看平均吞吐。

调优不是“找一组神参数” DCQCN 的稳定性取决于交换机标记、CNP 回送、端点速率控制和业务负载的共同作用。把某组参数从别人的集群抄过来，往往比默认值更差。

## 1.4  一页结论

| 主题 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 算法 | CX6 的 RoCEv2 主线是 DCQCN；QCN 是 L2 遗留；ZTR-RTT/PCC 属于更新平台/框架。 | [C1][C4][C7][C9] |
| 信号 | ECN 是早期信号，CNP 是反馈，PFC 是逐跳兜底；三者不能互相替代。 | [C3][C4][C11] |
| 调优顺序 | 正确性 → 缓冲/headroom → ECN 阈值 → CNP QoS → DCQCN 恢复参数 → PFC 微调。 | 工程建议 |
| 验证 | 单流、4:1/8:1 incast、突发、混合流量、重启持久化，至少五类。 | 工程建议 |
| 安全 | 每次变更都要有基线、回滚、停止条件；不要在不知道原值的情况下改参数。 | 工程建议 |

# 2  拥塞控制基础：指标、时间尺度与闭环

拥塞控制不是“把队列压到 0”。它是在吞吐、时延、公平性、丢包之间做权衡。理解这个权衡，才能判断一个参数该不该动。

## 2.1  拥塞从哪里来

| 来源 | 典型场景 | 表现 | 优先动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续超配 | 下行带宽小于上行汇聚带宽 | 队列持续增长，ECN/PFC 长期生效 | 扩容/限速/流量工程 |
| Incast | 多个发送端同时打一个接收端/一个出口 | 微秒级队列尖峰，平均利用率可能不高 | ECN 早期标记、PFC 兜底、应用限流 |
| Microburst | 短时间线速突发，平均速率不高 | PFC 触发但 ECN 不一定标记 | headroom、入口缓冲、 pacing |
| 速度不匹配 | 100G 进 25G 出、或交换机内部/外部速率差 | 出口队列堆积 | QoS/整形/端口规划 |
| 慢接收端 | 应用不 drain、QP 饥饿、CPU/GPU 瓶颈 | PFC 反压扩散，甚至风暴 | 修应用/接收端，不是调 CC |
| 多租户/混合流量 | TCP 与 RoCE 共享 buffer/priority | 互相挤占，PFC 误伤 | 优先级隔离、独立 lossless pool |

## 2.2  控制回路：谁在控制谁

把拥塞控制看成闭环：交换机队列是被控对象，ECN 是传感器，CNP 是反馈通道，发送端限速器是执行器。调参本质上是在改控制器增益和反馈延迟。

| 角色 | 位置 | 观测量 | 可调项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被控对象 | 交换机 Egress 队列 / 入口 PG | 队列长度、占用率、丢弃 | buffer、阈值、调度 |
| 传感器 | ECN CE 标记 | 标记概率、标记率 | Kmin/Kmax/Pmax |
| 反馈 | CNP | CNP 速率、时延、丢失 | CNP DSCP/PCP、strict、最小间隔 |
| 执行器 | 发送端 RP 限速器 | CurrentRate/TargetRate | α、RPG_GD、AI/HAI、定时器 |
| 兜底 | PFC | Pause 帧、pause duration | Xoff/Xon、headroom、watchdog |

## 2.3  时间尺度

| 阶段 | 时间尺度 | 发生什么 | 调优含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFC 反应 | 微秒级 | 入口缓冲到 Xoff，发 Pause；链路两端 MAC/交换芯片处理 | PFC 是最后一道防线 |
| ECN 标记 | 微秒–毫秒 | Egress 队列超过 Kmin，按概率标记 | 标记越早，越早给端点信号 |
| CNP 反馈 | RTT 量级 | 接收端生成 CNP，回到发送端 | CNP 延迟/丢失会直接拖慢反应 |
| α 更新 | DCE_TCP_RTT（默认 1 µs） | 有/无 CNP 的 EWMA | 默认极快，不要按“RTT”字面理解 |
| 降速窗口 | RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD（默认 4 µs） | 观察 CNP 后降速 | 窗口越短越敏感 |
| 恢复 | RPG_TIME_RESET 300 µs / BYTE_RESET ~2 MB | AI/HAI 逐步升速 | 恢复过快会再次拥塞 |

DCE_TCP_RTT 不是实测 RTT DOCA 文档给的单位是 µs、默认 1；它是 α 更新周期，不是路径 RTT 测量。把它当成“RTT”会误判调优方向。[C5]

## 2.4  指标：不要只看平均吞吐

| 指标 | 定义/来源 | 维度 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吞吐/Goodput | 完成的有用数据速率 | 平均 + 分位 | 平均值掩盖长尾 |
| 时延 | P50/P99/P999、队列时延 | 分位 + 时间序列 | P99 才能看到 incast/排队 |
| 丢包 | `no-buffer-discard`、重传、out-of-sequence | 计数 + 速率 | lossless 下应为 0 或接近 0 |
| ECN | 标记率、标记包数 | 按 TC/端口 | 标记率高不一定是坏事，要看队列 |
| PFC | pause 包数/时长、storm 计数 | 按 priority | 高 pause + 低 ECN = PFC 在替 ECN 干活 |
| 公平性 | Jain 指数、各流吞吐分布 | 多流/多租户 | 平均值相同也可能极不公平 |
| 收敛/稳定 | 恢复时间、振荡幅度 | 阶跃/incast 后 | 只看稳态会漏掉振荡 |

Jain 公平性指数（工程公式）：`J = (Σx_i)^2 / (n · Σx_i^2)`。J=1 表示完全公平；J 越低越不公平。它不替代业务 SLO，但能揭示“总吞吐正常、个别流饿死”的问题。

## 2.5  为什么 RoCE 用 ECN 而不是丢包

• RoCE 的丢包恢复依赖重传/乱序处理，代价比 TCP 更高；lossless 设计希望“提前降速”而不是“丢了再补”。[C4]

• ECN 在 IP 头标记 CE，不丢包；接收端网卡生成 CNP，发送端按 QP 降速，形成闭环。[C4][C19]

• PFC 是逐跳暂停，不告诉发送端“降多少”；它只能兜底，不能替代 CC。[C3][C11]

• 因此 RoCEv2 的首选信号是 ECN，PFC 是最后一道防线；两者职责不同。

# 3  算法地图：DCQCN、QCN、ZTR-RTT、PCC

先把“算法”与“机制”分开：PFC 是流控，QCN/DCQCN/ZTR-RTT 是拥塞控制，PCC 是可编程框架。把它们混在一起，就会得出“开 PFC 就能替代 CC”这类错误结论。

## 3.1  一张图

图 1  RoCE 拥塞控制算法地图（按 [C1][C4][C7][C9][C11] 整理，概念图）

## 3.2  算法家族

| 家族 | 代表 | 核心信号/动作 | 适用与边界 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丢包型 | TCP Reno 等 | 以丢包作为拥塞信号，AIMD/慢启动 | 通用互联网/TCP；RoCE 不希望丢包，恢复代价高 | [C21] |
| ECN 型 | DCTCP、DCQCN | ECN 标记 + 端点降速；DCQCN 用 CNP 反馈 | RoCEv2/数据中心；CX6 主线，需交换机支持 ECN | [C4][C5] |
| 延迟型 | TIMELY、ZTR-RTT | RTT/排队时延作为信号；AIMD/窗口 | 数据中心/新平台；ZTR 在新平台，TIMELY 为研究方案 | [C7][C20] |
| L2 CNM | QCN（802.1Qau） | 交换机生成 CNM，端点降速 | Legacy L2/RoCEv1；L2、不可路由 | [C1] |
| 信用 | IB Credit | 链路信用，逐跳保证不溢出 | InfiniBand；不是 Ethernet PFC/ECN | [C1] |
| 可编程 | DOCA PCC | 用户实现 CC 算法，DPA 执行 | BlueField-3/新平台；开发门槛高，非 CX6 即用 | [C9] |

## 3.3  CX6 上应该用哪一个

| 算法 | 定位 | 在 CX6 上的用法 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCQCN | CX6 的 RoCEv2 主线；ECN + CNP + 速率控制 | 默认选它；先保证 ECN/CNP QoS 正确 | [C1][C4][C5] |
| QCN | CX6 手册列有 802.1Qau 能力；L2 遗留 | 只有既有 L2/QCN 环境才考虑；不要与 DCQCN 混用 | [C1] |
| ZTR-RTT | DOCA 3.5 的新一代原生算法；RTT+CNP | 不要假设 CX6 支持；按型号/固件文档确认 | [C6][C7] |
| PCC | 可编程 CC；BlueField-3 + DPA | CX6 不按 PCC 方式配置；需要新平台/开发投入 | [C9] |
| TIMELY | RTT 型研究方案 | 用于理解延迟型 CC，不作为 CX6 配置项 | [C20] |

## 3.4  选择算法时的四个问题

1. 业务能否容忍丢包/重传？不能 → lossless + ECN/PFC；能 → lossy + ECN/重传。

2. 路径是否可路由/跨 L3？是 → ECN/DCQCN 或 ZTR-RTT；否 → 可考虑 L2/QCN，但优先 DCQCN。

3. 交换机是否支持 ECN/CNP QoS？否 → 先补网络能力，或评估 ZTR-RTT 平台；不要把 DCQCN 硬开在无标记路径上。

4. 是否愿意/能够开发自定义算法？是 → PCC（新平台）；否 → 用原生 DCQCN/ZTR-RTT。

不要把“算法”当“配置开关” DCQCN 不是网卡上的一个 enable 位；它依赖交换机 ECN 标记、CNP 的 QoS、端点参数和缓冲设计。只开 `ROCE_CC_PRIO_MASK` 而不配 ECN/CNP，等于闭环断了两段。

# 4  ECN / RED / WRED：交换机侧信号

ECN 是 DCQCN 的“传感器”。交换机只负责在队列增长时把 ECT 包标记为 CE；它不直接降速，降速由端点完成。把 ECN 配成“要么不标记、要么全标记”，闭环都会失效。

## 4.1  ECN 的协议语义

ECN 用 IP 头 2 bit 表示：00 Not-ECT、01/10 ECT、11 CE。支持 ECN 的交换机在队列超过阈值时把 ECT 改成 CE；接收端看到 CE 后生成 CNP。它要求路径上所有节点支持 ECN，否则标记无法端到端传递。[C2][C19]

| ECN 位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 00 | Not-ECT | 不支持 ECN；拥塞时通常丢弃 |
| 01 | ECT(1) | 支持 ECN，可被标记为 CE |
| 10 | ECT(0) | 支持 ECN，可被标记为 CE |
| 11 | CE | 已遇到拥塞；接收端生成 CNP |

## 4.2  标记曲线

图 2  ECN 标记概率与 Kmin/Kmax/Pmax 的关系（概念图，依据 [C4][C13]）

DCQCN 的拥塞点通常是交换机 Egress 队列：q < Kmin 不标记；Kmin ≤ q < Kmax 线性增加；q ≥ Kmax 达到 Pmax。Cumulus 的默认 RoCE profile 把 Pmax 设为 100%，即在 Kmax 时所有 ECN-capable 包都被标记。[C4][C14]

q < Kmin: p = 0 Kmin <= q < Kmax: p = Pmax * (q - Kmin) / (Kmax - Kmin) q >= Kmax: p = Pmax 工程换算： 队列时延 qdelay ≈ q / C Kmin 对应的时延 ≈ Kmin / C

## 4.3  RED、WRED 与 ECN 的区别

| 机制 | 全称 | 动作 | 典型用途 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RED | 随机早期检测 | 队列超过阈值时按概率丢弃 | 有损流量/TCP | 用丢包通知拥塞 |
| WRED | 加权 RED | 按颜色/优先级使用不同阈值 | DiffServ/多优先级 | 更细的丢弃策略 |
| ECN | 显式拥塞通知 | 把 ECT 标记为 CE，不丢弃 | RoCEv2/DCQCN | 用标记通知拥塞 |

对 lossless RoCE，优先 ECN；RED 可作为有损流量的补充，但不要让 RED 先于 ECN 丢掉 RoCE 包。Onyx 支持 `traffic-class <tc> congestion-control [red|ecn|both]`，阈值可用绝对 KB 或相对百分比；两者不要混着配。[C13]

## 4.4  Onyx 与 Cumulus 的配置差异

| 平台 | 配置入口 | 单位/注意 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onyx | `traffic-class <tc> congestion-control ecn minimum-absolute <KB> maximum-absolute <KB>` | 绝对阈值单位 KB；也支持 relative 百分比 | [C13][C10] |
| Cumulus | `nv set qos congestion-control default-global traffic-class <tc> min-threshold <bytes> max-threshold <bytes>` | 默认 profile 以字节表示；RoCE profile 用 TC3 | [C14][C15] |
| 共同点 | Kmin/Kmax/Pmax 语义一致；都要按 TC、按端口核对 | 不要把 Onyx 的 150 当字节，也不要把 Cumulus 的 150000 当 KB | [C13][C14] |

## 4.5  从“队列时延”理解阈值

把 Kmin 换算成时间，比记数字更有意义：`Kmin_time ≈ Kmin_bytes / C`。同样 150 KB，在 100G 上约 12 µs，在 200G 上约 6 µs；同样的阈值在不同速率下代表不同的排队时延。

| 线速 | 字节速率 | 100 µs RTT 的 BDP | 150 KB 对应队列时延 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100G | 12.5 GB/s | 1.25 MB | 150 KB ≈ 12 µs |
| 200G | 25 GB/s | 2.5 MB | 150 KB ≈ 6 µs |
| 400G | 50 GB/s | 5 MB | 150 KB ≈ 3 µs |

工程含义：不要问“Kmin 应该是多少字节”，先问“我希望 ECN 在多少 µs 队列时延开始标记”。目标时延由业务 SLO、RTT、交换机缓冲和 PFC 阈值共同决定。

## 4.6  常见错误

• 把 Onyx 的 150 当字节，导致 ECN 几乎不标记；或把 Cumulus 的 150000 当 KB，导致过早全标记。

• 只开 ECN、不开 CNP 的 strict QoS；标记了但反馈回不来。

• Kmin 设得比 PFC Xoff 还晚，PFC 先触发，DCQCN 看不到持续拥塞。

• Pmax 设得很低，队列已经很高却只标记少量包，端点降速不足。

• 用 RED 替 ECN 丢 RoCE 包，再指望 DCQCN 恢复；方向反了。

# 5  DCQCN 深度讲解

DCQCN 是 CX6 上 RoCEv2 的主线算法。它把 DCTCP 的 ECN 拥塞评分和 QCN 的速率控制引擎结合起来：用 ECN 感知拥塞，用 CNP 回送反馈，用 α 和乘法降速/加法恢复调节每个 QP 的速率。[C4][C18]

## 5.1  三角色与闭环

1. CP（拥塞点）：交换机 Egress 队列按 Kmin/Kmax/Pmax 标记 CE。[C4]

2. NP（通知点）：接收端网卡看到 CE，生成 CNP，按 QP 回送；硬件完成，不经过 CPU。[C4]

3. RP（反应点）：发送端网卡收到 CNP，更新 α，降速；没有 CNP 时逐步恢复。[C4]

4. 闭环：降速 → 队列下降 → 停止标记 → CNP 减少 → 升速；再次拥塞则重复。

CNP 是按流/QP 反馈的：一个 QP 拥塞，不会让同网卡所有 QP 一起降速。这是 DCQCN 相对全局 pause 的关键优势，也是它必须和 PFC 分开理解的原因。[C4]

## 5.2  状态机

图 3  DCQCN 的降速、Fast Recovery、AI、HAI 与 α 更新（依据 [C4][C5] 绘制）

收到 CNP 后先做乘法降速，再进入 Fast Recovery；连续无 CNP 的触发达到阈值后进入 AI，再达到双计数器阈值后进入 HAI。α 表示近期拥塞程度，随 CNP 出现而升高、随静默而衰减。[C4]

## 5.3  公式

alpha 更新（每个 DCE_TCP_RTT）: 有 CNP: alpha <- (1 - g) * alpha + g 无 CNP: alpha <- (1 - g) * alpha g = DCE_TCP_G / 1024 降速（收到 CNP，按 RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD 观察）: CurrentRate <- CurrentRate * (1 - alpha / 2^RPG_GD) 恢复（无 CNP）: CurrentRate <- (CurrentRate + TargetRate) / 2 TargetRate <- TargetRate + AI (Additive Increase) TargetRate <- TargetRate + HAI (Hyper Increase)

默认 `DCE_TCP_G=1019`、`RPG_GD=11`。按公式直算，α=1 时单次降速约 1/2048；所以 DCQCN 的默认行为是“小步快跑”，依赖持续的 CNP 和 4 µs 的监控窗口，而不是一次 CNP 砍半。把 `RPG_GD` 调小会让单次降速更狠，调大更温和。[C5]

## 5.4  参数与行为

| 参数 | 默认 | 作用 | 调优优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROCE_CC_PRIO_MASK | Enable（逐优先级） | 按 priority 启用 DCQCN；255=全开 | 默认优先 [C5][C17] |
| DCE_TCP_G | 1019 | α 的 EWMA 权重 | 默认优先 [C5] |
| DCE_TCP_RTT | 1 µs | α 更新周期 | 默认优先 [C5] |
| INITIAL_ALPHA_VALUE | 1023 | 首个 CNP 的 α | 默认优先 [C5] |
| RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP | 0 | 首个 CNP 是否强制速率 | 默认优先 [C5] |
| RPG_GD | 11 | 降速指数；越小越狠 | 谨慎 [C5] |
| RPG_MIN_DEC_FAC | 50% | 单次降速上限 | 谨慎 [C5] |
| RPG_MIN_RATE | 1 Mb/s | QP 最低速率 | 谨慎 [C5] |
| RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD | 4 µs | CNP 观察窗口 | 谨慎 [C5] |
| RPG_TIME_RESET | 300 µs | 升速定时器 | 谨慎 [C5] |
| RPG_BYTE_RESET | 32767×64 B≈2 MB | 升速字节计数器 | 谨慎 [C5] |
| RPG_THRESHOLD | 1 | AI/HAI 的连续触发次数 | 谨慎 [C5] |
| RPG_AI_RATE / HAI_RATE | 5 / 50 Mb/s | AI/HAI 步长 | 谨慎 [C5] |
| CNP_DSCP / CNP_802P_PRIO | 48 / 6 | CNP 的 DSCP/PCP | 先保证 QoS [C5] |
| MIN_TIME_BETWEEN_CNPS | 4 µs | CNP 最小间隔 | 谨慎 [C5] |

## 5.5  DCQCN 的公平性与收敛

• 按 QP 反馈：每个 QP 独立降速；天然支持多流，但也意味着 QP 数越多，控制面越复杂。

• RTT 偏置：长 RTT 流收到 CNP 更晚、恢复更慢，可能出现不公平；DCQCN 本身不保证 RTT 公平。

• α 的记忆：默认 g 很大，α 对单个 CNP 很敏感、对静默衰减也快；这使系统反应快，但也更容易受 CNP 到达模式影响。

• 收敛不是无条件：交换机阈值、CNP 速率、QP 数、RTT、PFC 交互都会影响收敛；必须用 incast 实测，不能只看公式。

• PFC 会掩盖拥塞：如果 PFC 先触发，发送端可能收不到足够 CNP，速率不降，PFC 变成主要反压；这是“PFC 很忙、ECN 很闲”的根因之一。

## 5.6  DCQCN vs DCTCP vs QCN

| 算法 | 层/信号 | 反馈 | 执行 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DCTCP | TCP/ECN | ACK 携带 ECN-Echo | 软件 TCP | 数据中心 TCP |
| DCQCN | RoCEv2/ECN | CNP 硬件回送 | 网卡硬件 | CX6 RoCE 主线 |
| QCN | L2/802.1Qau | CNM | 网卡/交换机 | Legacy L2 |

DCQCN 不是“更高级的 QCN”，而是为可路由 RoCEv2 重新设计的 ECN/CNP 闭环；QCN 的 L2 CNM 不能跨路由域，不能拿来替代 DCQCN。[C1][C4]

## 5.7  DCQCN 做不到什么

• 不能创造带宽；持续超配/严重 incast 需要容量/流量工程。

• 不能替代 PFC；严重瞬时溢出仍需入口缓冲/PFC 兜底。

• 不能感知不标记 ECN 的瓶颈；路径上有一个“盲区”，闭环就缺一段。

• 不能修复 CNP 丢失/被 pause/映射错误；反馈断了，RP 会误判。

• 不能保证 RTT 公平；长 RTT 流可能吃亏。

# 6  其他算法：QCN、ZTR-RTT、PCC

这一章把“与 CX6 相关但非主线”的算法讲清楚，目的不是让你都去用，而是避免把不同代际、不同平台的算法混在一起调。

## 6.1  QCN（802.1Qau）：L2 的遗留方案

QCN 是 IEEE 802.1Qau 定义的 Layer 2 拥塞通知：交换机检测到拥塞后生成 CNM（Congestion Notification Message），端点收到后降速。ConnectX-6 手册列有 802.1Qau 能力，但这不等于 RoCEv2 的 DCQCN。[C1][C4]

| 维度 | QCN | DCQCN |
| --- | --- | --- |
| 层 | Layer 2 / 不可路由 | DCQCN 在 IP/ECN 上，可跨 L3 |
| 反馈 | CNM | CNP |
| 主要场景 | Legacy L2 / RoCEv1 | RoCEv2 / 现代数据中心 |
| 与 CX6 关系 | 硬件能力存在 | RoCEv2 主线是 DCQCN |

不要把 QCN 当 DCQCN 调 QCN 的 CNM 和 DCQCN 的 CNP 不是同一个反馈；QCN 的参数、计数器、交换机要求也不同。只有在既有 L2/QCN 环境中才考虑 QCN，RoCEv2 优先 DCQCN。

## 6.2  ZTR-RTT：延迟型的新一代原生算法

NVIDIA DOCA 3.5 把 ZTR-RTT 描述为 Zero Touch RoCE 的硬件拥塞控制算法：它同时使用 RTT 和 CNP，比较实测 RTT 与目标 RTT，按 AIMD 调整 cwnd/速率；通过硬件时间戳测量 RTT，减少对交换机 ECN 阈值配置的依赖。[C7]

• 信号：RTT + CNP；RTT 由发送端/接收端硬件时间戳协作测量。[C7]

• 动作：Additive Increase / Multiplicative Decrease；以 cwnd（字节）收敛到速率。[C7][C8]

• 特点：首次拥塞快速反应；可减少 HOL 阻塞；目标是“zero touch”部署。[C7]

• 平台：DOCA 将其放在 DPA-based CC engine/新一代原生 CC 基础设施中；不要假设 CX6 支持，按型号/固件文档确认。[C6][C7]

| 参数 | 含义 | 类型 | 默认/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALPHA | 目标 RTT 与 base RTT 的线性系数 | fxp16 | 0.1 |
| MAX_DEC | 单次降速因子 | fxp16 | 0.97 |
| MAX_INC | 单次升速因子 | fxp16 | 1.06 |
| AI | 每 100Gb/s 的加性增量（字节） | integer | 按平台 |

这些参数只用于说明 ZTR-RTT 的调节维度，不是 CX6 DCQCN 的参数。把 ALPHA/MAX_DEC/MAX_INC 套到 CX6 上没有意义。[C8]

## 6.3  DOCA PCC：把算法变成可编程

DOCA PCC 提供 RP/NP 的可编程接口：用户用 DPACC 编译自定义 CC 逻辑，在 BlueField-3 的 DPA 上执行；可配置 probe 包、CC 事件、每流速率限制等。[C9]

• 平台：DOCA PCC 文档要求 BlueField-3（或更新）平台；不是 CX6 的即用功能。[C9]

• 启用：RP 侧 `USER_PROGRAMMABLE_CC=1`，NP 侧 `PCC_INT_EN=0`；需要关机/重启。[C9]

• 开发：需要 DPACC 编译、host library、device library；不是改几个 sysfs 就能完成。[C9]

• 适用：研究/差异化算法、需要自定义信号（CCMAD/IFA）的场景；大多数 CX6 RoCE 部署用 DCQCN 更实际。[C9]

## 6.4  TIMELY：RTT 型方案的代表

TIMELY 用 RTT 作为拥塞信号，按 RTT 变化调整速率；它证明了“延迟信号”在数据中心可行，但不是 CX6 的原生配置项，也没有对应的 NVIDIA `mlxconfig` 参数。[C20]

ZTR-RTT 可以看作 NVIDIA 在新平台上把 RTT 信号工程化的一种实现；两者思想相近，但实现、参数、平台完全不同。不要把 TIMELY 的公式直接套到 DCQCN。

## 6.5  一张表选算法

| 算法 | 信号 | 平台 | 优点 | 边界 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCQCN | ECN + CNP | CX6 / RoCEv2 | 成熟、生态完整 | 需 ECN/CNP QoS；PFC 可能掩盖拥塞 | 默认选它 |
| QCN | L2 CNM | Legacy L2/RoCEv1 | L2 内闭环 | 不可路由；与 DCQCN 不同 | 仅遗留环境 |
| ZTR-RTT | RTT + CNP | 新平台/DPA CC | 少依赖交换机 ECN 配置 | 平台限制；参数体系不同 | 按平台确认 |
| PCC | 自定义 | BlueField-3+ | 最灵活 | 开发/验证成本高 | 研究/差异化 |
| TIMELY | RTT | 研究/业界 | 延迟信号 | 非 CX6 原生 | 理解概念 |

# 7  参数敏感性与交互

调参前先建立“方向感”：这个参数调大是让系统更保守还是更激进？它和谁耦合？如果不知道方向，实验就变成碰运气。

## 7.1  敏感性矩阵

| 参数 | 调大 | 调小 | 主要风险 | 先看 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECN Kmin | 标记更晚；缓冲/时延更高；PFC 风险上升 | 标记更早；吞吐可能下降；降速更频繁 | PFC 先触发/时延高 | ECN 标记率、队列时延 |
| ECN Kmax | 标记斜坡更长；同一队列下标记更弱 | 标记更早变强；更激进 | 过激降速 | Pmax、吞吐、CNP |
| Pmax | 高队列时标记更强 | 高队列时标记更弱；可能降速不足 | PFC/丢包 | 标记率、队列 |
| MIN_TIME_BETWEEN_CNPS | CNP 更少；反应更慢 | CNP 更密；控制面开销更高 | 过冲/振荡 | CNP 速率、RP 降速 |
| DCE_TCP_G | 改变 α 平滑/敏感度；方向依赖实现 | 同左；默认优先 | α 抖动/反应过慢 | α、CNP 到达模式 |
| RPG_GD | 单次降速更温和 | 单次降速更狠 | 降速不足/过激 | CNP 后速率曲线 |
| RPG_AI_RATE / HAI_RATE | 恢复更快；更易振荡 | 恢复更慢；吞吐恢复差 | 锯齿/恢复慢 | 恢复时间、P99 |
| RPG_TIME_RESET / BYTE_RESET | 恢复更慢 | 恢复更快 | 恢复慢/再次拥塞 | 恢复斜率 |
| PFC Xoff | PFC 更晚；占用更多缓冲；headroom 风险 | PFC 更早；pause 更频繁 | 丢包/风暴 | pause、buffer、drop |
| Headroom / cable length | 吸收更多在途；占用更多缓冲 | 缓冲更省；丢包风险上升 | PFC 前丢包 | no-buffer-discard |
| Buffer pool | 吸收更强；时延更高 | 更省；丢包风险 | 时延/丢包 | buffer max usage |

## 7.2  四组关键耦合

| 耦合 | 为什么 | 怎么处理 | 典型现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECN Kmin ↔ PFC Xoff | 不同缓冲：ECN 在 Egress 队列，PFC 在 Ingress PG；不能直接比大小 [C12] | 目标是 ECN 先动作、PFC 兜底；用标记率/pause/丢包验证 | PFC 高 + ECN 低 → 先降 Kmin，不要先抬 Xoff |
| CNP 速率 ↔ AI/HAI | CNP 越密、恢复越猛，越容易振荡 | CNP 最小间隔、AI/HAI 一次只动一个 | 降速后锯齿/过冲 |
| RPG_GD ↔ α/g | 两者都改变闭环增益 | 不要同时调；先默认，再只动 RPG_GD | 降速过激/不足 |
| Headroom ↔ Xoff/cable/MTU | Xoff 越高，留给在途报文的 headroom 越紧张 | 按最坏 MTU/线缆/速率算 headroom | PFC 配了仍丢包 |

## 7.3  调优的“支配顺序”

1. 正确性：priority、trust、PFC 域、CNP strict、ECN TC——错一项，后面都白调。

2. 缓冲/headroom：先保证 PFC 不会在生效前丢包；否则测到的是缓冲问题，不是 CC 问题。

3. ECN 阈值：Kmin/Kmax/Pmax 决定“何时给信号”，优先于端点参数。

4. CNP QoS/速率：反馈通道是否可靠、是否过密。

5. DCQCN 恢复参数：RPG_GD、AI/HAI、定时器——最后才动。

6. PFC 微调：Xoff/Xon 是最后 5%，不要用它掩盖 ECN 问题。

不要先动 RPG_GD RPG_GD 很显眼，但它只改变“单次降速幅度”。如果 ECN 没标记、CNP 没回来，调 RPG_GD 不会让闭环工作。先确认信号链，再调增益。

## 7.4  不要这样调

• 不要同时改 Kmin、Pmax、RPG_GD、AI/HAI；无法归因。

• 不要用“提高 Pmax”来解决“ECN 不触发”；Pmax 只影响高队列时的强度，不改变起始点。

• 不要把 Xoff 调高来“减少 PFC”；Xoff 越高，PFC 越晚，越容易在生效前丢包。

• 不要把 buffer 加到“永不丢包”；大缓冲会抬高时延、拖慢 ECN。

• 不要用平均吞吐验收；P99、PFC pause、Jain 公平性同样重要。

• 不要把 ZTR-RTT/PCC 的参数套到 CX6 DCQCN；两套体系不通用。

# 8  调优方法论：基线、实验与统计

调优不是“改一个参数看吞吐”。它是一次受控实验：先定义目标，再建立基线，再改变一个因素，最后用分布和护栏指标判断是否真的更好。

## 8.1  定义目标与护栏

| 维度 | 指标 | 目标示例 | 护栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吞吐 | 平均/总算力利用率、goodput | 达到线速的约定比例；incast 下可恢复 | 不能以牺牲 P99/丢包为代价 |
| 时延 | P50/P99/P999、队列时延 | P99 在 SLO 内 | 平均值会掩盖长尾 |
| 丢包 | no-buffer-discard、重传、out-of-sequence | lossless priority 为 0 或接近 0 | 任何持续丢包都是红线 |
| 公平 | Jain、每流吞吐分布 | J 接近 1；无流饿死 | 总吞吐正常也可能不公平 |
| 稳定 | 恢复时间、振荡幅度 | 阶跃/incast 后能收敛 | 只看稳态会漏掉振荡 |
| 可运维 | PFC storm、配置持久化、告警 | 无 storm；重启后自动恢复 | 不能靠人工记忆 |

## 8.2  基线

• 记录固件/驱动/交换机 NOS、PSID、端口速率、MTU、线缆长度、PFC/ECN/priority 配置。

• 记录默认参数：`mlxconfig query`、`mlnx_qos -i`、交换机 `show roce`/`nv show qos roce`。[C16]

• 记录业务基线：单流、4:1/8:1 incast、混合流量、故障切换。

• 基线至少 3 次运行；每次有 warmup 和稳定态；不要用一次峰值当基线。

## 8.3  负载矩阵

| 场景 | 拓扑/负载 | 验证目标 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单流 | 1 发送端 → 1 接收端 | 验证链路/MTU/GID/基本吞吐 | 不能证明 CC 工作 |
| Incast 4:1 | 4 发送端 → 1 接收端 | 触发 ECN/CNP/PFC | 最常用的 CC 验收 |
| Incast 8:1/16:1 | 更多发送端 | 压力/公平性/恢复 | 观察 PFC 风暴风险 |
| Permutation | 全互通/全对全 | 公平性与整体吞吐 | 接近 AI 训练 all-to-all |
| Burst | 短时线速突发 | headroom/PFC | 平均速率低也可能触发 |
| Mixed | RoCE + TCP/存储 | 优先级隔离 | 验证 PFC 不误伤 |
| Failure | 链路/端口/交换机故障 | 收敛/回滚 | 验证冗余与恢复 |

## 8.4  实验设计

1. 一次一个因素：Kmin、Pmax、RPG_GD、AI/HAI 分开测；如果怀疑交互，用 2×2 矩阵，不要一次改四个。

2. 设置水平：默认值、±25%、±50%（或按参数范围取安全步长）；不要跨数量级跳。

3. 重复：每个水平至少 3 次；取中位数，记录 IQR/P99。

4. 稳态：warmup 后至少 5–10 分钟稳定态；incast 要覆盖同步突发周期。

5. 盲测：如果可能，让采集/分析人员不知道当前参数，减少确认偏差。

6. 回滚：每组实验前保存原值；出现护栏指标恶化立即回滚。

## 8.5  统计与判断

不要用“这次比上次高 2%”做结论。看效应量、分布和护栏：吞吐提升但 P99 翻倍，不是成功；P99 改善但丢包出现，也不是成功。

| 维度 | 统计量 | 采样 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心趋势 | 中位数/均值 | 至少 3 次 | 均值受长尾影响 |
| 尾部分布 | P99/P999 | 每次运行 | AI/存储更关注长尾 |
| 离散度 | IQR/标准差 | 每次运行 | 方差大说明不稳定 |
| 公平性 | Jain 指数 | 多流 | 总吞吐正常也可能不公平 |
| 护栏 | 丢包/PFC storm/重传 | 每次运行 | 任何红线直接判失败 |

## 8.6  决策规则

• 保留：吞吐/P99 改善达到预设效应量，且丢包/PFC/公平性没有恶化。

• 观察：指标互有胜负；扩大样本或换负载再测。

• 回滚：出现 lossless 丢包、PFC storm、P99 超 SLO、CNP 异常。

• 固化：连续 3 次运行 + 重启测试通过，才写入启动配置。

调优的停止条件 出现持续 `no-buffer-discard`、PFC storm、CNP 计数异常下降、业务 SLO 明显恶化时，停止调参并回滚；不要“再试一个参数”。

# 9  分场景调优配方

下面的配方是“起始假设”，不是通用答案。每个场景都给出：先看什么、先调什么、避免什么、用什么验收。

## 9.1  AI 训练 / All-Reduce

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | 同步突发、incast、P99 尖刺；PFC pause 高；ECN 标记率随步同步波动 |
| 先看 | ECN 标记率、PFC pause、CNP 计数、buffer max usage、GPU/NIC 利用率 |
| 起点 | NVIDIA 默认 ECN/PFC/DCQCN；CNP strict；PFC 只开 RoCE priority |
| 优先调 | Kmin（按目标队列时延）→ CNP QoS → AI/HAI（仅在恢复慢时） |
| 避免 | 用 PFC 硬扛 incast；把 Kmin 设得比 PFC 还晚；同时改 AI/HAI 和 RPG_GD |
| 验收 | 4:1/8:1 incast、all-reduce 周期、P99、无 no-buffer-discard、无 storm |

## 9.2  存储 / 多 QP

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | 多 QP 并发、时延敏感；PFC 偶发；重传/乱序影响尾延迟 |
| 先看 | PFC pause、ECN 标记、CNP、`out_of_sequence`、P99 |
| 起点 | lossless 或 lossy 按业务；ECN 默认；CNP strict；PFC 只开 RoCE priority |
| 优先调 | ECN Kmin（按 RTT/队列时延）→ PFC headroom → DCQCN 恢复 |
| 避免 | 把存储和普通 TCP 混在一个 lossless priority；忽略慢接收端 |
| 验收 | 多 QP 并发、读写混合、P99、零丢包/低重传 |

## 9.3  多租户 / Lossy

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | 跨 L3、租户共享、无法保证 PFC 端到端；允许重传 |
| 先看 | ECN 标记、CNP、重传、租户间公平性 |
| 起点 | ECN/DCQCN；不使用 PFC；CNP strict；按租户/优先级隔离 |
| 优先调 | Kmin/Kmax 让 ECN 早于丢包；CNP QoS；RPG_GD 稳定降速 |
| 避免 | 跨 WAN/跨租户依赖 PFC；把 PFC 当 SLA 保证 |
| 验收 | 多租户并发、丢包可恢复、无租户饿死、P99 可接受 |

## 9.4  混合 TCP + RoCE

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | TCP 与 RoCE 共享 buffer/priority；PFC 误伤 TCP；RoCE 被 TCP 挤占 |
| 先看 | priority 映射、PFC pause、ECN 标记、两类流量吞吐 |
| 起点 | RoCE 独立 lossless priority；TCP 走 lossy priority；CNP strict |
| 优先调 | 优先级/TC 隔离 → ECN → PFC 域 |
| 避免 | 所有 priority 都开 PFC；让 TCP 进入 lossless pool |
| 验收 | 混合流量下两类业务均达标；PFC 不扩散到 TCP |

## 9.5  长 RTT / 多级 Fabric

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | BDP 大、CNP 回来慢、阈值按短距配置导致过晚/过早 |
| 先看 | RTT、BDP、队列时延、CNP 往返、PFC 域 |
| 起点 | 按 BDP/目标队列时延重算 Kmin；CNP strict；PFC 只到边缘 |
| 优先调 | Kmin（时间单位）→ CNP 优先级 → 恢复参数 |
| 避免 | 直接复制 100 m/单跳的阈值；把 PFC 扩到跨 spine |
| 验收 | 长 RTT incast、CNP 延迟、P99、无 PFC 风暴 |

## 9.6  短流 / RPC

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 典型症状 | 流短、对首包/尾延迟敏感；ECN 可能来不及反应 |
| 先看 | P99、PFC pause、ECN 标记、CNP 延迟 |
| 起点 | ECN 早期标记；避免深缓冲；CNP strict；PFC 兜底 |
| 优先调 | Kmin（较低）→ 缓冲/队列 → 恢复参数 |
| 避免 | 用大缓冲换吞吐；让短流排在长流后面 |
| 验收 | 短流 P99、混合长流、无饥饿 |

# 10  调优案例与决策树

以下案例是“观察 → 假设 → 动作 → 验证”的模板。真实环境要先看计数器，不要因为症状相似就直接套动作。

## 10.1  案例 1：ECN 标记高、吞吐低

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 观察 | ECN marked 比例 > 80%，PFC pause 不高，吞吐低于 SLO |
| 假设 | Kmin 太低/Pmax 太高，端点降速过激；或拥塞确实严重 |
| 动作 | 先抬高 Kmin（让标记更晚），必要时降低 Pmax；一次只动一个 |
| 验证 | 标记率下降、吞吐恢复、P99 不恶化、无丢包 |
| 如果无效 | 看队列是否持续高：可能是容量/超配问题，不是 CC 参数 |

## 10.2  案例 2：PFC pause 高、ECN 标记低

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 观察 | prio3_tx_pause 持续高；ECN marked 很低；可能无丢包 |
| 假设 | PFC 在替 ECN 干活：Kmin 太高或 ECN 未在正确 TC |
| 动作 | 降低 Kmin（让 ECN 更早标记）；确认 ECN 在 RoCE TC；不要先抬高 Xoff |
| 验证 | ECN 标记上升、PFC pause 下降、吞吐/P99 稳定 |
| 如果无效 | 检查 ECN 是否真的启用、CNP 是否回得来、PFC 是否误配 priority |

## 10.3  案例 3：配了 PFC 仍然丢包

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 观察 | `no-buffer-discard` 增长；PFC pause 有，但仍在 Xoff 后丢包 |
| 假设 | headroom 不足、cable length 错、MTU/速率不匹配、Xoff 太高 |
| 动作 | 按最坏情况重算 headroom；核对 cable length/MTU；不要只加 Xoff |
| 验证 | no-buffer-discard 归零；PFC pause 可控；吞吐恢复 |
| 如果无效 | 查线缆/光模块/FEC；查是否同 priority 混入普通流量 |

## 10.4  案例 4：ECN 标记了但 CNP 不回来

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 观察 | 交换机 ECN marked 增长；NP/CNP 计数不增长或很低；RP 不降速 |
| 假设 | NP 未 enable、CNP 被丢/被 pause、DSCP/PCP 映射错、CNP 队列不 strict |
| 动作 | 查 NP enable、CNP DSCP/PCP、TC6 strict、PFC 是否误开在 CNP priority |
| 验证 | CNP 计数增长；RP 降速；ECN 标记下降 |
| 如果无效 | 抓包/查 ACL/查交换机 CNP 计数器；确认没有中间设备重标记 |

## 10.5  案例 5：总吞吐正常但公平性差

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 观察 | 总吞吐达标；Jain 低；部分流 P99 很差 |
| 假设 | RTT 偏置、QP 数/优先级不均、PFC 反压不公平、交换机调度 |
| 动作 | 先按流/租户看分布；确认是否 RTT 差异；再评估 ECN/队列/调度 |
| 验证 | Jain 改善；无流饿死；总吞吐不下降 |
| 如果无效 | 可能需要调度/整形/租户隔离，而不是继续调 DCQCN |

## 10.6  决策树

吞吐低? ├─ ECN 标记率高? │ ├─ 是 → 队列高吗? │ │ ├─ 是 → 拥塞严重：扩容/限流/查超配 │ │ └─ 否 → Kmin 太低/Pmax 太高：抬高 Kmin，必要时降 Pmax │ └─ 否 → PFC pause 高? │ ├─ 是 → PFC 在替 ECN：降低 Kmin，让 ECN 先动作 │ └─ 否 → 查 CNP/QoS/主机瓶颈 └─ 丢包? ├─ 是 → no-buffer-discard? │ ├─ 是 → headroom/cable/MTU/Xoff │ └─ 否 → 查链路/FEC/ACL └─ 否 → 查公平性/尾延迟/应用

## 10.7  停止条件

• lossless priority 出现持续 `no-buffer-discard`。

• PFC storm 计数增长，或交换机大面积 pause。

• CNP 计数异常下降，ECN 标记高但发送端不降速。

• 业务 P99/吞吐超过 SLO，且 10 分钟内无法定位。

• 重启后配置未恢复，且无法在窗口内修复。

• 出现上述任一情况：停止调参，回滚，保留现场。

# 11  结论与检查清单

拥塞调优的终点不是“参数看起来合理”，而是“在目标负载下可重复地满足 SLO，且没有引入新的风险”。

## 11.1  五条结论

1. CX6 的 RoCEv2 主线是 DCQCN；QCN 是 L2 遗留，ZTR-RTT/PCC 属于新平台/框架。[C1][C4][C7][C9]

2. ECN 是信号，CNP 是反馈，PFC 是兜底；三者不能互相替代。[C3][C4][C11]

3. 阈值要按时间理解：Kmin/C 是队列时延；同样的字节数在不同速率下意义不同。

4. 调优顺序：正确性 → 缓冲 → ECN → CNP → DCQCN 恢复 → PFC 微调；一次只改一个变量。

5. 验收要看分布和护栏：P99、Jain、丢包、PFC storm，而不是平均吞吐。

## 11.2  上线前检查清单

☐  已确认 CX6 端口是 Ethernet，RoCEv2 GID 正常。

☐  已记录固件/驱动/交换机 NOS/PSID/MTU/线缆长度。

☐  RoCE、CNP、普通流量使用不同 priority/TC；CNP strict。

☐  ECN 在 RoCE TC 启用；Kmin/Kmax/Pmax 单位与平台一致。

☐  PFC 只开 RoCE priority；两端一致；watchdog 已评估。

☐  headroom/cable length/Xoff/Xon 按最坏情况核对。

☐  DCQCN 参数使用默认基线；没有同时改多个参数。

☐  已做单流、4:1/8:1 incast、混合流量、故障/重启测试。

☐  已记录 P99、Jain、ECN 标记、PFC pause、no-buffer-discard。

☐  已准备回滚；没有用 mlxconfig reset 作为回滚手段。

## 11.3  下一步

• 用附录 B 的模板做一次完整基线，不要直接上生产调参。

• 把第 8 章的实验矩阵落成可重复的脚本/流水线。

• 把第 10 章的决策树接入值班手册。

• 固件/驱动/交换机升级后，重跑基线和关键场景。

# A  附录 A  公式与量纲

以下公式用于量级判断和实验设计；标注“工程公式”的条目不是 NVIDIA 官方算法定义。

## A.1  A.1 常用公式

BDP（字节） = C_Bps * RTT_s 队列时延（秒） = q_bytes / C_Bps Kmin 对应时延（秒） = Kmin_bytes / C_Bps ECN 标记概率 = 0, q<Kmin Pmax*(q-Kmin)/(Kmax-Kmin), Kmin<=q<Kmax Pmax, q>=Kmax Jain 公平性 = (sum(x_i))^2 / (n * sum(x_i^2)) DCQCN α 更新 = (1-g)*α + g (有 CNP) (1-g)*α (无 CNP) DCQCN 降速 = R*(1-α/2^RPG_GD) DCQCN 恢复 = (R+Target)/2; Target += AI/HAI

## A.2  A.2 单位

| 符号 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C_Bps | 字节/秒 | 100GbE=12.5e9；200GbE=25e9 |
| RTT_s | 秒 | 路径往返时间 |
| q_bytes | 字节 | Egress 队列占用 |
| Kmin/Kmax | 字节（或平台单位） | Onyx absolute 用 KB；Cumulus 用 bytes |
| α | 0–1 | DCQCN 拥塞评分 |
| RPG_GD | 指数 | 默认 11；不是线性百分比 |
| Jain | 0–1 | 1=完全公平 |

## A.3  A.3 量级示例

100GbE、RTT=100 µs：BDP=12.5e9×100e-6=1.25 MB；150 KB 的 Kmin 约对应 12 µs 队列时延。200GbE 同样 150 KB 只对应约 6 µs，所以不能直接复用 100G 的阈值。

公式的边界 BDP/队列时延公式忽略内部 speedup、cell 开销、调度和 PFC 交互；用于判断量级，不用于精确配置。精确值以交换机厂商计算和实测为准。

# B  附录 B  实验记录模板

把每次调优当成一次实验记录；没有记录的“经验”，无法复用，也无法回滚。

## B.1  B.1 单次实验记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期/人员 | 谁在什么时间做的 |
| 环境 | 网卡/PSID/固件/驱动/交换机 NOS/端口速率/MTU/线缆 |
| 配置 | priority、PFC、ECN TC、CNP DSCP/PCP、buffer、DCQCN 参数 |
| 负载 | 单流/incast 比例/流数/消息大小/持续时间 |
| 变量 | 只写本次改变的一个因素；原值/新值 |
| 指标 | 吞吐、P50/P99/P999、Jain、ECN 标记、PFC pause、丢包、重传 |
| 结果 | 与基线比较；是否达到效应量；护栏是否恶化 |
| 结论 | 保留/观察/回滚；下一步 |

## B.2  B.2 测试矩阵

| 场景 | 负载 | 目的 | 重复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单流 | 1→1 | 基线/链路 | 3 次 |
| Incast 4:1 | 4→1 | ECN/CNP/PFC | 3 次 |
| Incast 8:1 | 8→1 | 压力/公平 | 3 次 |
| Permutation | 全互通 | 公平/整体 | 3 次 |
| Burst | 短时线速 | headroom | 3 次 |
| Mixed | RoCE+TCP | 隔离 | 3 次 |
| Reboot | 重启 | 持久化 | 1 次 |

## B.3  B.3 验收记录

• 记录“通过/有条件通过/不通过”，不要只写“正常”。

• 记录未达标项、影响范围、责任人和截止时间。

• 记录回滚是否演练、耗时多少。

• 把最终配置写入版本库/配置管理，不留在个人 shell 历史里。

# C  附录 C  证据摘录

下表摘录支撑关键结论的原文或原始论文表述，并给出中文释义。完整上下文见附录 D。

| 结论 | 原文/论文表述（节选） | 中文释义 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCQCN 三角色 | "The CP is typically the network switch... The NP is the receiving NIC... The RP is the sending NIC." | CP=交换机，NP=接收网卡，RP=发送网卡。 | [C4] |
| ECN 标记曲线 | "As the queue size grows past Kmin, the probability of marking increases linearly until it reaches Pmax at Kmax." | 队列超过 Kmin 后标记概率线性上升，到 Kmax 达到 Pmax。 | [C4] |
| CNP 生成 | "When an ECN-marked packet arrives at the NP, a CNP is generated and sent back to the sender." | NP 看到 CE 后生成 CNP 回送源端。 | [C4] |
| α/降速/恢复 | "alpha" / "rate is cut" / "Fast Recovery / Additive Increase / Hyper Increase" | 官方文档分别描述 α 更新、乘法降速和三段恢复；这是关键词摘录，不是连续引文。 | [C4] |
| CNP 默认 QoS | "CNP_DSCP ... 48" / "CNP_802P_PRIO ... 6" | CNP 默认 DSCP 48、PCP 6。 | [C5] |
| ZTR-RTT 信号 | "RTT" + "CNP" / "Additive Increase" + "Multiplicative Decrease" | ZTR-RTT 用 RTT+CNP，AIMD；关键词摘录。 | [C7] |
| ZTR-RTT 平台 | "within the DOCA Programmable Congestion Control (PCC) framework" | ZTR-RTT 属于新平台/框架，不应假定 CX6 支持。 | [C7] |
| PCC 平台 | "DOCA PCC ... BlueField-3 platform hardware acceleration" | PCC 依赖 BlueField-3/DPA。 | [C9] |
| Onyx ECN 单位 | "minimum-absolute ... (in KBs)" | Onyx absolute ECN 阈值单位是 KB。 | [C13] |
| Cumulus ECN 默认 | "minimum buffer threshold of 150000 bytes ... maximum 1500000 bytes" | Cumulus 默认 150 KB/1.5 MB（字节表示）。 | [C14] |
| PFC watchdog | "PFC watchdog detects abnormal back pressure ... disables PFC temporarily" | watchdog 检测异常反压并临时止损。 | [C14] |
| ECN 协议语义 | "ECN uses two bits in the IP header" / "ECT/CE" | ECN 用 IP 头 2 bit，ECT/CE。 | [C19] |
| DCQCN 论文 | "Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments" | DCQCN 的算法来源与设计背景。 | [C18] |

# D  附录 D  来源与链接

以下 21 份来源是本文的事实/算法依据，访问日期 2026-10-25。NVIDIA 文档可能随版本更新；链接失效时用标题检索。

| ID | 文档/论文（版本） | 用途 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | NVIDIA ConnectX-6 Ethernet Adapter Cards User Manual — Introduction 2022-08-31 | CX6 的 PFC/ECN/QCN/RoCE 能力边界 | 官方页面 |
| C2 | NVIDIA MLNX_OFED — Explicit Congestion Notification (ECN) 24.10-2.1.8 LTS | ECN RP/NP sysfs 启用与参数路径 | 官方页面 |
| C3 | NVIDIA MLNX_OFED — Flow Control 24.10-2.1.8 LTS | PFC 配置、计数器、stall prevention | 官方页面 |
| C4 | NVIDIA DOCA — DCQCN CC Algorithm 3.5.0 | CP/NP/RP、ECN 标记、CNP、α、降速与恢复 | 官方页面 |
| C5 | NVIDIA DOCA — DCQCN CC Parameters 3.5.0 | DCQCN 默认值、单位、CNP DSCP/PCP | 官方页面 |
| C6 | NVIDIA DOCA — Congestion Control Infrastructure 3.5.0 | DCQCN 与 ZTR-RTT 的定位、原生 CC 与可编程 CC 边界 | 官方页面 |
| C7 | NVIDIA DOCA — ZTR-RTT CC Algorithm 3.5.0 | ZTR-RTT 的 RTT+CNP、AIMD、时间戳与 HOL 说明 | 官方页面 |
| C8 | NVIDIA DOCA — ZTR-RTT Parameter and Counter Configuration 3.5.0 | ZTR-RTT 参数（ALPHA/MAX_DEC/MAX_INC/AI）与调优范围 | 官方页面 |
| C9 | NVIDIA DOCA — DOCA PCC 3.5.0 | 可编程 CC 的平台要求、RP/NP、DPACC、BlueField-3 限制 | 官方页面 |
| C10 | NVIDIA Onyx — RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 3.10.4800 | Onyx RoCE 模式、默认优先级、ECN/PFC/CNP 配置 | 官方页面 |
| C11 | NVIDIA Onyx — Priority Flow Control (PFC) 3.10.4800 | PFC 语义、Xoff/Xon、watchdog | 官方页面 |
| C12 | NVIDIA Onyx — Shared Buffers 3.10.4800 | PG/TC、headroom、reserved/shared、lossless pool | 官方页面 |
| C13 | NVIDIA Onyx — QoS Commands（含 RED/ECN） 3.10.4800 | ECN absolute threshold 的 KB 单位、RED/ECN 命令、trust/DSCP 映射 | 官方页面 |
| C14 | NVIDIA Cumulus Linux 5.15 — Quality of Service 5.15 | PFC 缓冲/watchdog、ECN 默认阈值、cable length | 官方页面 |
| C15 | NVIDIA Cumulus Linux 5.15 — RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 5.15 | RoCE 默认配置、PFC+ECN、DSCP 26/48 | 官方页面 |
| C16 | NVIDIA MFT — mlxconfig 4.36.0 | 固件配置持久化与重启生效 | 官方页面 |
| C17 | NVIDIA Network Operator — Configuration Details v26.10.0 | RoCE 优化默认、运行时配置非持久 | 官方页面 |
| C18 | Zhu et al., Congestion Control for Large-Scale RDMA Deployments ACM SIGCOMM 2015, DOI 10.1145/2829988.2787484 | DCQCN 的算法来源、设计目标与背景 | 官方页面 |
| C19 | RFC 3168 — The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP IETF, 2001 | ECN 的协议定义、ECT/CE 语义 | 官方页面 |
| C20 | Mittal et al., TIMELY: RTT-based Congestion Control for the Datacenter ACM SIGCOMM 2015, DOI 10.1145/2829988.2787510 | 延迟型 CC 的代表与 RTT 信号 | 官方页面 |
| C21 | RFC 5681 — TCP Congestion Control IETF, 2009 | 丢包型 CC 的基线（AIMD/慢启动） | 官方页面 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-25 | 初版：算法地图、ECN/DCQCN 深度讲解、参数敏感性、实验方法、分场景配方、案例与决策树。 |

## 免责声明

本文基于公开 NVIDIA 文档、RFC 与 ACM 论文整理，未在读者的具体硬件/固件/业务上做实测；调优建议不构成性能承诺。生产变更前必须在同等环境验证，并准备回滚方案。